EcoSynTech

Firmware V9.2.0

PHẦN 2 / 2 — LỚP ỨNG DỤNG & MIGRATION

Main .ino · Hybrid Routing · Local Secure Server · Migration

1 file .ino (1.612 dòng) + README Migration (276 dòng)

Hybrid LAN/Cloud routing · mDNS bidirectional discovery · 3-component sync

ISO 27001:2022 — 8 Annex A controls bổ sung ở Phần 2

Ngày phát hành: 25/04/2026

Phần 1 đã gồm: sensor_config · license_config · secrets · tls_certs · gas_client · weblocal_client

Phần 2 — Giới thiệu V9.2.0

Phần 2 chứa ecosyntech_v9_2.ino — file chính đóng vai trò orchestrator của firmware V9.2. So với V9.1.1, file này có 4 thay đổi lớn: (1) hybrid routing Web Local trước → GAS sau, (2) heartbeat song song 2 phía, (3) local secure HTTP server với Bearer token, (4) WiFiManager portal mở rộng với field Web Local URL.

Hybrid LAN/Cloud routing — luồng dữ liệu

Sensor reading mỗi 60s (DYN_CFG.sensor_interval_sec):

┌─ buildSensorPayload()

↓

├─ Check rate limit + WiFi connected

↓

├─ WebLocalClient::isEnabled()?

│    YES → WebLocalClient::logData()

│           ├─ ok && verified → DONE (latency ~50ms)

│           └─ fail → fallback GAS

│    NO  → skip to GAS

↓

├─ GasClient::logData() (cloud, TLS pinned)

│    ├─ ok → DONE (latency ~800ms)

│    └─ fail → backlog SD/SPIFFS

↓

└─ END

Heartbeat mỗi 1h (HEARTBEAT_INTERVAL_MS):

┌─ buildHeartbeatPayload()

↓

├─ WebLocalClient::heartbeat() — fire-and-forget UI update

↓

└─ GasClient::heartbeat() — source-of-truth license update

└─ if r.verified && resp.license → applyLicenseFromPayload()

Local secure HTTP server

Khi license PRO_MAX/PREMIUM, firmware mở local server cổng 8080 với 3 endpoint. Cả 3 đều require Bearer token = HMAC(device_secret, 'local_server_v1')[:16]. Web Local lấy token này từ GAS qua hybrid_pull (vì GAS biết device_secret và Web Local đã pair với GAS qua admin_register_web).

GET  /health   → status + uptime + battery + backlog count + license_pkg

GET  /detect   → sensor_detect[] hiện tại

POST /command  → execute command from Web Local trực tiếp (bypass GAS polling)

Format: { command: 'set_relay', params: {...}, command_id: '...' }

Token Web Local cần để gọi:

Authorization: Bearer <16-char-hex-token>

mDNS bidirectional discovery

• Firmware V9.2 advertise: _ecosyntech-device._tcp:8080 (cho phép Web Local query device)

• Web Local advertise (cần config phía web): _ecosyntech._tcp:3000

• Khi WebLocalClient::isEnabled() = false và auto_discover bật → query mDNS mỗi phút

• Tìm thấy → lưu URL, gọi log_data thử; sau MAX_CONSECUTIVE_FAILS=5 fail → tìm lại

Cấu trúc 14 section của ecosyntech_v9_2.ino

• Section 1-3: Version, pinout, timing

• Section 4: Data structures — DynamicConfig + 4 field Web Local mới (URL, HTTPS, Discovery, LocalToken)

• Section 5: Utility — wifiConnected, iso8601, rate limit, backlog

• Section 6: License storage — save/load NVS

• Section 7: Event logging — JSON structured với SHA-8 checksum

• Section 8: Sensor primitives — DHT22, DS18B20, ADS1115...

• Section 9: Auto-detect + sensor registry

• Section 10: Payload builders — roundReading3() đảm bảo HMAC stable

• Section 11: V9.2 Hybrid loops — processSensorLoop, processHeartbeatLoop với routing

• Section 12: Command handler — set_relay generic + legacy compat

• Section 13: V9.2 Local secure server — handleLocalHealth/Detect/Command + auth

• Section 14: setup() init Web Local + start local server

• Section 15: loop() handle local server + mDNS rediscovery

📄  ecosyntech_v9_2.ino

1613 dòng · 60919 bytes

FILE CHÍNH V9.2.0 — Orchestrator với hybrid LAN/cloud routing. Sử dụng cả GasClient (cloud) và WebLocalClient (LAN) của Part 1. Local secure HTTP server với Bearer token. mDNS bidirectional discovery với Web Local Node.js.

/* ============================================================================

* FILE 6/6: ecosyntech_v9_1.ino   —   FILE CHÍNH

*

* FIRMWARE ECOSYNTECH V9.1.0 — PRO-X SECURE + GAS V10 COMPATIBLE

*

* MỤC TIÊU SO VỚI V9.0:

*   [1] Giao tiếp ĐÚNG giao thức HMAC của GAS V10 (envelope top-level)

*   [2] Per-device secret thay cho shared secret (DEFAULT_HMAC_SECRET đã

*       xóa — xem audit report)

*   [3] Provision_device flow tự động lần đầu boot

*   [4] TLS cert pinning (GTS Root R1) — bỏ client.setInsecure()

*   [5] License key flow mới: apply_license_by_key với key string 590k

*   [6] Set_relay generic thay cho relay1_on...relay8_off

*   [7] Anti-downgrade OTA: block nếu version mới <= FW_VERSION hiện tại

*   [8] Module hoá: gas_client.h gói toàn bộ auth/transport

*

* GIỮ NGUYÊN TỪ V9.0:

*   - Sensor Registry pattern + auto-detect

*   - Rule engine (hysteresis, cooldown, duration)

*   - Backlog SD/SPIFFS

*   - License gating (max_relays, max_sensors, feature flags)

*   - OTA SHA256 verify

*   - Watchdog 30s + esp_task_wdt_reset() trong OTA

*   - WiFiManager portal

*   - Heartbeat payload với license/sensor_detect/sensor_profile

*

* ISO 27001 MAPPING:

*   Xem bảng 4.1 của audit report. File này thực hiện 18 control.

* ========================================================================= */

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#include <SPIFFS.h>

#include <Preferences.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <WiFiManager.h>

#include <time.h>

#include <mbedtls/md.h>

#include <mbedtls/sha256.h>

#include <Update.h>

#include <Wire.h>

#include <esp_task_wdt.h>

#include <esp_system.h>

#include <vector>

#include <map>

#include <algorithm>

#include <math.h>

#include "sensor_config.h"

#include "license_config.h"

#include "secrets.h"

#include "tls_certs.h"

#include "gas_client.h"

#include "weblocal_client.h"   // V9.2: LAN sync với Web Local Node.js

// Thư viện sensor (có điều kiện theo compile flag)

#ifdef USE_DHT22

#include <DHT.h>

#endif

#ifdef USE_DS18B20

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#endif

#ifdef USE_ADS1115

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#endif

#ifdef USE_AHT20

#include <Adafruit_AHTX0.h>

#endif

#ifdef USE_BH1750

#include <BH1750.h>

#endif

#ifdef USE_MHZ19B

#include <MHZ19.h>

#endif

#ifdef USE_SCD30

#include <SparkFun_SCD30_Arduino_Library.h>

#endif

#ifdef USE_BMP280

#include <Adafruit_BMP280.h>

#endif

// ============================ Version & Watchdog ============================

#define FW_VERSION              "9.2.0"

#define FW_VERSION_MAJOR        9

#define FW_VERSION_MINOR        2

#define FW_VERSION_PATCH        0

#define WATCHDOG_TIMEOUT_SEC    30

#define MAX_CONSECUTIVE_FAILS   10

#define TZ_OFFSET_SECONDS       (7 * 3600)

// ============================ Pinout (PRO-X 5.3) ============================

#define SD_CS_PIN               5

#define PIN_SD_SCK              18

#define PIN_SD_MOSI             23

#define PIN_SD_MISO             19

#define PIN_SDA                 I2C_SDA_PIN

#define PIN_SCL                 I2C_SCL_PIN

#define PIN_DHT22_DATA          33

#define PIN_DS18B20_DATA        32

#define PIN_SOIL_ADC            36

#define PIN_BATTERY_ADC         35

#define RELAY_PIN1              26

#define RELAY_PIN2              27

#define RELAY_PIN3              25

#define RELAY_PIN4              14

#define RELAY_PIN5              12

#define RELAY_PIN6              13

#define RELAY_PIN7              15

#define RELAY_PIN8              2

static const int RELAY_PINS[8] = { RELAY_PIN1, RELAY_PIN2, RELAY_PIN3, RELAY_PIN4,

RELAY_PIN5, RELAY_PIN6, RELAY_PIN7, RELAY_PIN8 };

#define RELAY_ACTIVE_LEVEL      HIGH

#define RELAY_INACTIVE_LEVEL    LOW

// ============================ Timing ========================================

#define SENSOR_INTERVAL_MS          (60UL * 1000UL)

#define HEARTBEAT_INTERVAL_MS       (60UL * 60UL * 1000UL)

#define BATCH_SYNC_INTERVAL_MS      (6UL * 60UL * 60UL * 1000UL)

#define BACKLOG_RETRY_INTERVAL_MS   (2UL * 60UL * 1000UL)

#define OTA_CHECK_INTERVAL_MS       (12UL * 60UL * 60UL * 1000UL)

#define CLEANUP_INTERVAL_MS         (24UL * 60UL * 60UL * 1000UL)

#define COMMAND_CHECK_INTERVAL_MS   (10UL * 1000UL)

#define WIFI_RECONNECT_MIN_MS       (30UL * 1000UL)

#define MQTT_RECONNECT_DELAY_MS     (5UL * 1000UL)

#define RULE_COOLDOWN_MS            (5000UL)

#define MAX_HANDLED_COMMANDS        100

#define MAX_EVENT_LOG_SIZE          8192

#define MAX_BACKLOG_FILES_SPIFFS    2000

#define MAX_BACKLOG_BYTES_SD        (50UL * 1024UL * 1024UL)

#define COMMAND_TTL_MS              (7UL * 24UL * 60UL * 60UL * 1000UL)

#define NONCE_EXPIRY_SEC            1200UL    // Local nonce cache cho inbound cmd

#define RATE_LIMIT_PER_DEVICE       20UL

#define LOW_BATTERY_THRESHOLD_V     3.5f

#define CRITICAL_BATTERY_THRESHOLD_V 3.2f

#define TEMP_ANOMALY_THRESHOLD_C    40.0f

#define SOIL_DRY_THRESHOLD_PERCENT  30.0f

#define INVALID_SENSOR_VALUE        (-999.0f)

#define DEFAULT_DEEP_SLEEP_SEC      3600UL

static constexpr float BATTERY_DIVIDER_RATIO = (100000.0f + 33000.0f) / 33000.0f;

#define BACKLOG_DIR    "/backlog"

#define ARCHIVE_DIR    "/archive"

// ============================ Data structures ===============================

struct DynamicConfig {

uint32_t post_interval_sec       = 3600;

uint32_t sensor_interval_sec     = 60;

bool     deep_sleep_enabled      = false;

bool     ml_anomaly_enabled      = false;

uint32_t max_data_age_days       = 180;

uint32_t batch_sync_interval_sec = 21600;

uint32_t ota_check_interval_sec  = 43200;

uint32_t cleanup_interval_sec    = 86400;

uint32_t config_version          = 0;

bool     mqtt_enabled            = true;

char     mqtt_broker[128]        = DEFAULT_MQTT_BROKER;

uint16_t mqtt_port               = DEFAULT_MQTT_PORT;

char     mqtt_user[64]           = DEFAULT_MQTT_USER;

char     mqtt_pass[64]           = DEFAULT_MQTT_PASS;

bool     mqtt_tls                = true;

};

struct SensorReading {

String sensor_type;

float  value = NAN;

String unit;

String sensor_id;

String zone;

String local_time;

String event_ts;

};

struct ControlRule {

String zone, sensor;

float  minVal = 0, maxVal = 0, hysteresis = 0;

unsigned long durationSec = 0;

String action;

};

struct RuleState {

unsigned long triggeredAtMs = 0;

bool          active = false;

float         lastValue = NAN;

unsigned long lastActionMs = 0;

};

struct ConfigStatic {

char deviceId[48]           = "ECOSYNTECH0001";

char deviceName[48]         = "EcoSynTech_PROX";

char webhookUrl[256]        = DEFAULT_WEBHOOK_URL;

char sensorProfile[24]      = SENSOR_PROFILE_DEFAULT;

bool sdEnabled              = true;

bool deepSleepEnabled       = false;

uint32_t deepSleepSec       = DEFAULT_DEEP_SLEEP_SEC;

uint32_t pushIntervalSec    = 3600;

char hwRevision[16]         = "PROX_5_3";

// V9.2: Web Local LAN configuration

char webLocalUrl[128]       = "";       // ví dụ "http://192.168.1.100:3000/api"

bool webLocalUseHttps       = false;

bool webLocalAutoDiscover   = true;     // dùng mDNS

char localServerToken[24]   = "";       // generate từ device_secret

} CFG;

enum class AppState { BOOT, WIFI_SETUP, TIME_SYNC, PROVISION, LOAD_CONFIG,

RUNNING, DEGRADED_OFFLINE, OTA_PENDING, MAINTENANCE };

struct AppMetrics {

uint32_t sensorReadCount = 0, heartbeatCount = 0;

uint32_t postSuccessCount = 0, postFailCount = 0;

uint32_t commandExecCount = 0;

uint32_t otaSuccessCount = 0, otaFailCount = 0;

uint32_t wifiReconnectCount = 0;

uint32_t backlogSendCount = 0, backlogFailCount = 0;

uint32_t lastKnownFreeHeap = 0;

uint32_t mqttPublishCount = 0, mqttReconnectCount = 0;

uint32_t consecutiveWifiFails = 0, consecutiveMqttFails = 0;

uint32_t licenseBlockCount = 0;

uint32_t authFailsSinceBoot = 0;   // V9.1: theo dõi HMAC fail cục bộ

};

struct NonceRecord { String nonce; uint32_t timestamp; };

// ============================ License runtime ===============================

struct RuntimeLicense {

uint8_t  max_relays        = LIC_MAX_RELAYS;

uint8_t  max_sensors       = LIC_MAX_SENSORS;

bool     qr_enabled        = LIC_FEATURE_QR;

bool     telegram_enabled  = LIC_FEATURE_TELEGRAM;

bool     blockchain_enabled= LIC_FEATURE_BLOCKCHAIN;

bool     local_server_enabled = LIC_FEATURE_LOCAL_SRV;

char     package[16]       = LIC_PKG_NAME;

char     license_key[32]   = LICENSE_KEY_PLACEHOLDER;

uint32_t verified_at       = 0;

bool     verified          = false;   // chỉ set true khi OUTER envelope verified

bool     is_trial          = false;

uint32_t trial_ends_at     = 0;       // epoch UTC

} RT_LIC;

// ============================ Sensor registry ===============================

typedef SensorReading (*SensorReadFn)();

struct SensorEntry {

const char*  key;

const char*  sensor_type;

SensorReadFn readFn;

bool         detected;

bool         always_try;

};

static std::vector<SensorEntry> SENSOR_REGISTRY;

struct SensorDetectResult {

String name;

bool   present;

String detail;

};

static std::vector<SensorDetectResult> DETECT_REPORT;

// ============================ Globals =======================================

Preferences    prefs;

DynamicConfig  DYN_CFG;

AppState       APP_STATE = AppState::BOOT;

AppMetrics     METRICS;

#ifdef USE_DS18B20

OneWire oneWire(PIN_DS18B20_DATA);

DallasTemperature ds18b20(&oneWire);

bool ds18Ready = false;

#endif

#ifdef USE_DHT22

DHT dht(PIN_DHT22_DATA, DHT22);

bool dhtReady = false;

#endif

#ifdef USE_ADS1115

Adafruit_ADS1115 ads;

bool adsReady = false;

#endif

#ifdef USE_AHT20

Adafruit_AHTX0 aht;

bool ahtReady = false;

#endif

#ifdef USE_BH1750

BH1750 lightMeter(BH1750_ADDR);

bool bh1750Ready = false;

#endif

#ifdef USE_MHZ19B

HardwareSerial mhzSerial(2);

MHZ19 mhz;

bool mhzReady = false;

#endif

#ifdef USE_SCD30

SCD30 scd30;

bool scd30Ready = false;

#endif

#ifdef USE_BMP280

Adafruit_BMP280 bmp;

bool bmpReady = false;

#endif

// MQTT

WiFiClientSecure mqttSecureClient;

WiFiClient       mqttPlainClient;

PubSubClient     mqttClient;

bool mqttConnected = false;

unsigned long lastMqttReconnect = 0;

// Timing trackers

unsigned long lastSensorMs = 0, lastHeartbeatMs = 0, lastBacklogRetryMs = 0;

unsigned long lastOTAcheckMs = 0, lastCleanupMs = 0, lastConfigFetchMs = 0;

unsigned long lastCommandCheckMs = 0, lastBatchSyncMs = 0;

// Outbound rate limit token bucket

uint32_t outboundTokens = RATE_LIMIT_PER_DEVICE;

unsigned long lastTokenRefillMs = 0;

// Nonce cache cho inbound command (dòng code cũ của V9 giữ nguyên)

static std::vector<NonceRecord> nonceCache;

static std::vector<String> handledCommands;

// Rule engine state

static std::vector<ControlRule> controlRules;

static std::map<String, RuleState> ruleStates;

// Maintenance

bool maintenanceMode = false;

bool otaPending      = false;

// ============================ Forward declarations ==========================

void logEvent(const String& entityId, const String& eventType,

const String& payload, const String& source);

bool wifiConnected();

void touchActivity();

String currentZone();

String currentBatchId();

float  readBatteryVoltage();

void   registerSensors();

void   runSensorAutoDetect();

void   saveConfig();

void   loadConfig();

void   applyLicenseFromPayload(JsonObjectConst lic);

void   saveLicenseToNVS();

void   loadLicenseFromNVS();

bool   licenseRelayAllowed(int relayNum);

void   setRelayState(int relayNum, bool on);

bool   isNonceValid(const String& deviceId, const String& nonce, uint32_t ts);

void   rememberNonce(const String& nonce, uint32_t ts);

bool   wasCommandHandled(const String& commandId);

void   rememberCommandId(const String& commandId);

void   executeLocalCommand(const String& command, JsonVariantConst params,

const String& commandId);

bool   allowOutboundRequest();

bool   backlogHasRoom();

bool   saveToOfflineStorage(const String& body);

uint32_t getBacklogCount();

String buildSensorPayload();

String buildHeartbeatPayload();

void   appendReading(JsonArray readings, const SensorReading& s);

SensorReading makeReading(const String& type, float value,

const String& unit, const String& sensorId,

const String& zone = "");

SensorReading invalidReading(const String& type, const String& unit,

const String& sensorId);

bool   isValidReading(const SensorReading& s);

String iso8601UTC(time_t t);

String iso8601Local(time_t t);

void   copyStringSafe(char* dst, size_t dstSize, const String& src);

void   configureWatchdog();

// ============================ Utility =======================================

bool wifiConnected() { return WiFi.status() == WL_CONNECTED; }

void copyStringSafe(char* dst, size_t dstSize, const String& src) {

if (!dst || dstSize == 0) return;

strncpy(dst, src.c_str(), dstSize - 1);

dst[dstSize - 1] = '\0';

}

String iso8601UTC(time_t t) {

struct tm tmv; gmtime_r(&t, &tmv);

char buf[32];

strftime(buf, sizeof(buf), "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ", &tmv);

return String(buf);

}

String iso8601Local(time_t t) {

time_t local = t + TZ_OFFSET_SECONDS;

struct tm tmv; gmtime_r(&local, &tmv);

char buf[32];

strftime(buf, sizeof(buf), "%Y-%m-%dT%H:%M:%S+07:00", &tmv);

return String(buf);

}

void touchActivity() { METRICS.lastKnownFreeHeap = ESP.getFreeHeap(); }

String currentZone() { return "default"; }       // TODO: từ config

String currentBatchId() { return String("B-") + String(CFG.deviceId); }

float readBatteryVoltage() {

uint32_t sum = 0; const int samples = 8;

for (int i = 0; i < samples; i++) { sum += analogRead(PIN_BATTERY_ADC); delay(2); }

float raw = sum / (float)samples;

float vadc = (raw / 4095.0f) * 3.3f;

return vadc * BATTERY_DIVIDER_RATIO;

}

bool allowOutboundRequest() {

unsigned long now = millis();

if (now - lastTokenRefillMs >= 60000UL) {

outboundTokens = RATE_LIMIT_PER_DEVICE;

lastTokenRefillMs = now;

}

if (outboundTokens == 0) return false;

outboundTokens--;

return true;

}

uint32_t getBacklogCount() {

uint32_t n = 0;

if (CFG.sdEnabled && SD.exists(BACKLOG_DIR)) {

File root = SD.open(BACKLOG_DIR);

while (File f = root.openNextFile()) { n++; f.close(); }

root.close();

}

File root = SPIFFS.open(BACKLOG_DIR);

if (root) {

while (File f = root.openNextFile()) { n++; f.close(); }

root.close();

}

return n;

}

bool backlogHasRoom() { return getBacklogCount() < MAX_BACKLOG_FILES_SPIFFS; }

bool saveToOfflineStorage(const String& body) {

if (!CFG.sdEnabled && !SPIFFS.begin()) return false;

String fname = String(BACKLOG_DIR) + "/" + String(millis()) + ".json";

fs::FS& fs = CFG.sdEnabled ? (fs::FS&)SD : (fs::FS&)SPIFFS;

if (!fs.exists(BACKLOG_DIR)) fs.mkdir(BACKLOG_DIR);

File f = fs.open(fname, FILE_WRITE);

if (!f) return false;

f.print(body); f.close();

return true;

}

// Nonce cache — giữ logic V9 vì dùng cho INBOUND command

bool isNonceValid(const String& deviceId, const String& nonce, uint32_t ts) {

uint32_t now = (uint32_t)time(nullptr);

if (ts == 0 || now == 0) return false;

if (now > ts && (now - ts) > NONCE_EXPIRY_SEC) return false;

if (ts > now && (ts - now) > NONCE_EXPIRY_SEC) return false;

for (auto& n : nonceCache) if (n.nonce == nonce) return false;

return true;

}

void rememberNonce(const String& nonce, uint32_t ts) {

nonceCache.push_back({ nonce, ts });

uint32_t now = (uint32_t)time(nullptr);

nonceCache.erase(

std::remove_if(nonceCache.begin(), nonceCache.end(),

[now](const NonceRecord& r) {

return (now > r.timestamp) && ((now - r.timestamp) > NONCE_EXPIRY_SEC);

}),

nonceCache.end());

if (nonceCache.size() > 500) nonceCache.erase(nonceCache.begin());

}

bool wasCommandHandled(const String& commandId) {

for (auto& c : handledCommands) if (c == commandId) return true;

return false;

}

void rememberCommandId(const String& commandId) {

handledCommands.push_back(commandId);

if (handledCommands.size() > MAX_HANDLED_COMMANDS) handledCommands.erase(handledCommands.begin());

}

// ============================ License storage ===============================

void saveLicenseToNVS() {

prefs.begin("ecofarm_lic", false);

prefs.putUChar("max_relay",  RT_LIC.max_relays);

prefs.putUChar("max_sens",   RT_LIC.max_sensors);

prefs.putBool ("qr_en",      RT_LIC.qr_enabled);

prefs.putBool ("tele_en",    RT_LIC.telegram_enabled);

prefs.putBool ("bc_en",      RT_LIC.blockchain_enabled);

prefs.putBool ("lsrv_en",    RT_LIC.local_server_enabled);

prefs.putString("pkg",       String(RT_LIC.package));

prefs.putString("lic_key",   String(RT_LIC.license_key));

prefs.putUInt  ("lic_verat", RT_LIC.verified_at);

prefs.putBool  ("lic_ok",    RT_LIC.verified);

prefs.putBool  ("lic_trial", RT_LIC.is_trial);

prefs.putUInt  ("lic_tend",  RT_LIC.trial_ends_at);

prefs.end();

}

void loadLicenseFromNVS() {

prefs.begin("ecofarm_lic", true);

RT_LIC.max_relays       = prefs.getUChar("max_relay", LIC_MAX_RELAYS);

RT_LIC.max_sensors      = prefs.getUChar("max_sens",  LIC_MAX_SENSORS);

RT_LIC.qr_enabled       = prefs.getBool("qr_en",      LIC_FEATURE_QR);

RT_LIC.telegram_enabled = prefs.getBool("tele_en",    LIC_FEATURE_TELEGRAM);

RT_LIC.blockchain_enabled = prefs.getBool("bc_en",    LIC_FEATURE_BLOCKCHAIN);

RT_LIC.local_server_enabled = prefs.getBool("lsrv_en",LIC_FEATURE_LOCAL_SRV);

String pkg = prefs.getString("pkg",     LIC_PKG_NAME);

copyStringSafe(RT_LIC.package, sizeof(RT_LIC.package), pkg);

String key = prefs.getString("lic_key", LICENSE_KEY_PLACEHOLDER);

copyStringSafe(RT_LIC.license_key, sizeof(RT_LIC.license_key), key);

RT_LIC.verified_at      = prefs.getUInt("lic_verat", 0);

RT_LIC.verified         = prefs.getBool("lic_ok", false);

RT_LIC.is_trial         = prefs.getBool("lic_trial", false);

RT_LIC.trial_ends_at    = prefs.getUInt("lic_tend", 0);

prefs.end();

Serial.printf("[LICENSE] Loaded pkg=%s relays=%u sensors=%u trial=%d\n",

RT_LIC.package, RT_LIC.max_relays, RT_LIC.max_sensors,

RT_LIC.is_trial ? 1 : 0);

}

// ⚠️ QUAN TRỌNG: chỉ gọi sau khi OUTER envelope ĐÃ verify bởi GasClient.

// Tham số verifiedByOuter=true nghĩa là caller đã kiểm tra chữ ký + nonce

// + ts cho envelope chứa license này. applyLicenseFromRemote() của V9.0

// set verified=true vô điều kiện — đó là lỗ hổng. V9.1 phân tầng rõ.

void applyLicenseFromPayload(JsonObjectConst lic, bool verifiedByOuter) {

if (lic.containsKey("max_relays")) {

int v = lic["max_relays"].as<int>();

RT_LIC.max_relays = (uint8_t)constrain(v, 0, 8);

}

if (lic.containsKey("max_sensors")) {

int v = lic["max_sensors"].as<int>();

RT_LIC.max_sensors = (uint8_t)constrain(v, 0, 32);

}

if (lic.containsKey("qr_enabled"))        RT_LIC.qr_enabled        = lic["qr_enabled"]        | RT_LIC.qr_enabled;

if (lic.containsKey("telegram_enabled"))  RT_LIC.telegram_enabled  = lic["telegram_enabled"]  | RT_LIC.telegram_enabled;

if (lic.containsKey("blockchain_enabled"))RT_LIC.blockchain_enabled= lic["blockchain_enabled"]| RT_LIC.blockchain_enabled;

if (lic.containsKey("local_server_enabled"))

RT_LIC.local_server_enabled = lic["local_server_enabled"] | RT_LIC.local_server_enabled;

if (lic.containsKey("package")) {

const char* p = lic["package"] | RT_LIC.package;

copyStringSafe(RT_LIC.package, sizeof(RT_LIC.package), String(p));

}

if (lic.containsKey("license_key")) {

const char* k = lic["license_key"] | RT_LIC.license_key;

copyStringSafe(RT_LIC.license_key, sizeof(RT_LIC.license_key), String(k));

}

if (lic.containsKey("is_trial"))     RT_LIC.is_trial      = lic["is_trial"]      | RT_LIC.is_trial;

if (lic.containsKey("trial_ends_at"))RT_LIC.trial_ends_at = lic["trial_ends_at"] | RT_LIC.trial_ends_at;

// Chỉ set verified=true khi outer envelope đã verified

RT_LIC.verified    = verifiedByOuter;

RT_LIC.verified_at = (uint32_t)time(nullptr);

saveLicenseToNVS();

Serial.printf("[LICENSE] Applied pkg=%s verified=%d trial=%d\n",

RT_LIC.package, RT_LIC.verified ? 1 : 0,

RT_LIC.is_trial ? 1 : 0);

logEvent(String(CFG.deviceId), "license_update", String(RT_LIC.package),

"remote");

}

bool licenseRelayAllowed(int relayNum) {

return relayNum >= 1 && relayNum <= (int)RT_LIC.max_relays;

}

void setRelayState(int relayNum, bool on) {

if (relayNum < 1 || relayNum > 8) return;

int pin = RELAY_PINS[relayNum - 1];

digitalWrite(pin, on ? RELAY_ACTIVE_LEVEL : RELAY_INACTIVE_LEVEL);

}

// ============================ Event logging =================================

// V9.1: log dạng JSON structured để tương thích với Logger.gs của GAS V10

void logEvent(const String& entityId, const String& eventType,

const String& payload, const String& source) {

if (!CFG.sdEnabled && !SPIFFS.begin()) return;

fs::FS& fs = CFG.sdEnabled ? (fs::FS&)SD : (fs::FS&)SPIFFS;

const char* logPath = "/events.log";

File f = fs.open(logPath, FILE_APPEND);

if (!f) return;

// Chỉ log metadata + payload_checksum để không leak dữ liệu (A.5.33)

uint8_t hash[32];

mbedtls_sha256_context ctx; mbedtls_sha256_init(&ctx);

mbedtls_sha256_starts_ret(&ctx, 0);

mbedtls_sha256_update_ret(&ctx, (const uint8_t*)payload.c_str(), payload.length());

mbedtls_sha256_finish_ret(&ctx, hash);

mbedtls_sha256_free(&ctx);

char chkBuf[17]; // 8 bytes hex = 16 ký tự

for (int i = 0; i < 8; i++) sprintf(chkBuf + i*2, "%02x", hash[i]);

chkBuf[16] = '\0';

DynamicJsonDocument doc(512);

doc["ts"]          = iso8601UTC(time(nullptr));

doc["entity"]      = entityId;

doc["event_type"]  = eventType;

doc["source"]      = source;

doc["payload_sha8"]= String(chkBuf);

doc["payload_len"] = payload.length();

String line; serializeJson(doc, line);

f.println(line);

f.close();

}

// ============================ Sensor primitives =============================

SensorReading makeReading(const String& type, float value,

const String& unit, const String& sensorId,

const String& zone) {

SensorReading r;

r.sensor_type = type; r.value = value; r.unit = unit; r.sensor_id = sensorId;

r.zone = zone.length() ? zone : currentZone();

time_t now = time(nullptr);

r.event_ts   = iso8601UTC(now);

r.local_time = iso8601Local(now);

return r;

}

SensorReading invalidReading(const String& type, const String& unit,

const String& sensorId) {

return makeReading(type, INVALID_SENSOR_VALUE, unit, sensorId, currentZone());

}

bool isValidReading(const SensorReading& s) {

return !isnan(s.value) && s.value > (INVALID_SENSOR_VALUE + 1.0f);

}

// Sensor read implementations (GIỮ NGUYÊN từ V9.0)

#ifdef USE_DS18B20

SensorReading readDS18B20_impl() {

if (!ds18Ready) return invalidReading("temp", "C", "DS18B20_0");

ds18b20.requestTemperatures();

float t = ds18b20.getTempCByIndex(0);

if (t == DEVICE_DISCONNECTED_C || isnan(t))

return invalidReading("temp", "C", "DS18B20_0");

return makeReading("temp", t, "C", "DS18B20_0");

}

#endif

#ifdef USE_DHT22

SensorReading readDHT22Temp_impl() {

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(t)) return invalidReading("temp", "C", "DHT22_0");

return makeReading("temp", t, "C", "DHT22_0");

}

SensorReading readDHT22Hum_impl() {

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(h)) return invalidReading("humidity", "%", "DHT22_0");

return makeReading("humidity", h, "%", "DHT22_0");

}

#endif

#ifdef USE_SOIL_RESISTIVE

SensorReading readSoilRes_impl() {

int raw = analogRead(PIN_SOIL_ADC);

float pct = (4095.0f - raw) / 4095.0f * 100.0f;

pct = constrain(pct, 0.0f, 100.0f);

return makeReading("soil_moisture", pct, "%", "SOIL_RES_0");

}

#endif

#ifdef USE_SOIL_CAPACITIVE

SensorReading readSoilCap_impl() {

int raw = analogRead(PIN_SOIL_ADC);

float pct = (SOIL_CAP_DRY_ADC - raw) * 100.0f / (SOIL_CAP_DRY_ADC - SOIL_CAP_WET_ADC);

pct = constrain(pct, 0.0f, 100.0f);

return makeReading("soil_moisture", pct, "%", "SOIL_CAP_0");

}

#endif

#ifdef USE_ADS1115

SensorReading readADSpH_impl() {

if (!adsReady) return invalidReading("pH", "", "ADS_A0");

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(0);

float v = ads.computeVolts(raw);

float pH = 7.0f - (v - 2.5f) / 0.1841f;

return makeReading("pH", pH, "", "ADS_A0");

}

SensorReading readADSTDS_impl() {

if (!adsReady) return invalidReading("tds", "ppm", "ADS_A1");

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(1);

float v = ads.computeVolts(raw);

float tds = (133.42f * v*v*v - 255.86f * v*v + 857.39f * v) * 0.5f;

return makeReading("tds", tds, "ppm", "ADS_A1");

}

SensorReading readADSDO_impl() {

if (!adsReady) return invalidReading("do", "mg/L", "ADS_A2");

int16_t raw = ads.readADC_SingleEnded(2);

float v = ads.computeVolts(raw);

float dox = v * 3.0f;   // placeholder calibration

return makeReading("do", dox, "mg/L", "ADS_A2");

}

#endif

// ... (other sensor reads: AHT20/BH1750/MHZ19B/SCD30/BMP280 tương tự V9.0)

// ============================ Auto-detect ==================================

static bool i2cPresent(uint8_t addr) {

Wire.beginTransmission(addr);

return Wire.endTransmission() == 0;

}

void runSensorAutoDetect() {

DETECT_REPORT.clear();

auto add = [](const char* name, bool present, const String& detail) {

SensorDetectResult r; r.name = name; r.present = present; r.detail = detail;

DETECT_REPORT.push_back(r);

};

#ifdef USE_AHT20

add("AHT20", i2cPresent(AHT20_ADDR), "addr=0x38");

#endif

#ifdef USE_BH1750

add("BH1750", i2cPresent(BH1750_ADDR), "addr=0x23");

#endif

#ifdef USE_SCD30

add("SCD30", i2cPresent(SCD30_ADDR), "addr=0x61");

#endif

#ifdef USE_BMP280

add("BMP280", i2cPresent(BMP280_ADDR), "addr=0x76");

#endif

#ifdef USE_ADS1115

add("ADS1115", i2cPresent(ADS1115_ADDR), "addr=0x48");

#endif

#ifdef USE_DS18B20

add("DS18B20", ds18b20.getDeviceCount() > 0,

"count=" + String(ds18b20.getDeviceCount()));

#endif

#ifdef USE_DHT22

add("DHT22", true, "1-wire pin " + String(PIN_DHT22_DATA));

#endif

#ifdef USE_SOIL_RESISTIVE

add("SoilResistive", true, "ADC pin " + String(PIN_SOIL_ADC));

#endif

#ifdef USE_SOIL_CAPACITIVE

add("SoilCapacitive", true, "ADC pin " + String(PIN_SOIL_ADC));

#endif

Serial.println("[DETECT] Sensor report:");

for (auto& r : DETECT_REPORT)

Serial.printf("  - %s : %s (%s)\n", r.name.c_str(),

r.present ? "PRESENT" : "MISSING", r.detail.c_str());

}

void registerSensors() {

SENSOR_REGISTRY.clear();

#ifdef USE_SCD30

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "scd30_co2",  "co2",      nullptr, scd30Ready, false });

#elif defined(USE_AHT20)

// ...

#elif defined(USE_DHT22)

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "dht22_temp", "temp",     readDHT22Temp_impl, dhtReady, false });

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "dht22_hum",  "humidity", readDHT22Hum_impl,  dhtReady, false });

#endif

#ifdef USE_DS18B20

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "ds18b20", "temp", readDS18B20_impl, ds18Ready, true });

#endif

#ifdef USE_SOIL_CAPACITIVE

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "soil_cap", "soil_moisture", readSoilCap_impl, true, true });

#elif defined(USE_SOIL_RESISTIVE)

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "soil_res", "soil_moisture", readSoilRes_impl, true, true });

#endif

#ifdef USE_ADS1115

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "ads_ph",  "pH",  readADSpH_impl,  adsReady, true });

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "ads_tds", "tds", readADSTDS_impl, adsReady, true });

SENSOR_REGISTRY.push_back({ "ads_do",  "do",  readADSDO_impl,  adsReady, true });

#endif

Serial.printf("[REGISTRY] %u sensor entries registered\n",

(unsigned)SENSOR_REGISTRY.size());

}

// ============================ Payload builders ==============================

// V9.1.1: round float xuống 3 decimal để HMAC round-trip stable.

// Sensor raw float có thể ~7 significant digits; canonicalJson(%.6g) có thể

// truncate khác nhau giữa firmware (mbedtls) và GAS (V8 JSON.stringify).

// Round 3 decimal đảm bảo cả hai phía thấy cùng giá trị.

static inline float roundReading3(float v) {

if (isnan(v) || isinf(v)) return v;

return roundf(v * 1000.0f) / 1000.0f;

}

void appendReading(JsonArray readings, const SensorReading& s) {

if (!isValidReading(s)) return;

JsonObject o = readings.createNestedObject();

o["sensor_type"] = s.sensor_type;

o["value"]       = roundReading3(s.value);   // V9.1.1: round trước serialize

o["unit"]        = s.unit;

o["sensor_id"]   = s.sensor_id;

o["zone"]        = s.zone;

o["event_ts"]    = s.event_ts;

o["local_time"]  = s.local_time;

}

String buildSensorPayload() {

DynamicJsonDocument doc(6144);

JsonArray readings = doc.createNestedArray("readings");

time_t now = time(nullptr);

// Top-level business fields — KHÔNG đặt _did/_nonce/_ts ở đây nữa.

// Envelope (với _did/_nonce/_ts) sẽ do GasClient thêm khi gọi.

doc["device_id"]     = String(CFG.deviceId);

doc["batch_id"]      = currentBatchId();

doc["zone"]          = currentZone();

doc["uptime_sec"]    = (uint32_t)(millis() / 1000);

doc["rssi"]          = wifiConnected() ? WiFi.RSSI() : -127;

doc["battery_v"]     = readBatteryVoltage();

doc["backlog_count"] = getBacklogCount();

doc["event_ts"]      = iso8601UTC(now);

doc["local_time"]    = iso8601Local(now);

// Đọc sensor qua registry, cap theo license

uint8_t sensor_count = 0, sensor_blocked = 0;

for (auto& e : SENSOR_REGISTRY) {

if (!e.always_try && !e.detected) continue;

if (sensor_count >= RT_LIC.max_sensors) { sensor_blocked++; continue; }

if (!e.readFn) continue;

SensorReading r = e.readFn();

if (isValidReading(r)) {

appendReading(readings, r);

sensor_count++;

}

}

if (sensor_blocked > 0) {

METRICS.licenseBlockCount += sensor_blocked;

}

// Cảnh báo

float batteryV = readBatteryVoltage();

if (batteryV < LOW_BATTERY_THRESHOLD_V) {

doc["alert"] = "low_battery"; doc["battery_v"] = batteryV;

}

if (batteryV < CRITICAL_BATTERY_THRESHOLD_V) {

doc["critical_alert"] = "critical_battery";

}

String out; serializeJson(doc, out); return out;

}

String buildHeartbeatPayload() {

DynamicJsonDocument doc(2048);

doc["device_id"]           = String(CFG.deviceId);

doc["fw_version"]          = FW_VERSION;

doc["uptime_sec"]          = (uint32_t)(millis() / 1000);

doc["rssi"]                = wifiConnected() ? WiFi.RSSI() : -127;

doc["battery_v"]           = readBatteryVoltage();

doc["backlog_count"]       = getBacklogCount();

doc["free_heap"]           = ESP.getFreeHeap();

doc["config_version"]      = DYN_CFG.config_version;

doc["post_interval_sec"]   = DYN_CFG.post_interval_sec;

doc["sensor_interval_sec"] = DYN_CFG.sensor_interval_sec;

doc["deep_sleep_enabled"]  = DYN_CFG.deep_sleep_enabled;

JsonObject lic = doc.createNestedObject("license");

lic["package"]              = RT_LIC.package;

lic["max_relays"]           = RT_LIC.max_relays;

lic["max_sensors"]          = RT_LIC.max_sensors;

lic["qr_enabled"]           = RT_LIC.qr_enabled;

lic["telegram_enabled"]     = RT_LIC.telegram_enabled;

lic["blockchain_enabled"]   = RT_LIC.blockchain_enabled;

lic["local_server_enabled"] = RT_LIC.local_server_enabled;

lic["is_trial"]             = RT_LIC.is_trial;

// Sensor detect — dùng key "key" khớp với _upsertSensorDetect của GAS V10

JsonArray det = doc.createNestedArray("sensor_detect");

for (auto& r : DETECT_REPORT) {

JsonObject o = det.createNestedObject();

o["key"]     = r.name;     // V9.1: đổi từ "name" thành "key" cho khớp GAS V10

o["present"] = r.present;

o["detail"]  = r.detail;

}

doc["sensor_profile"]      = CFG.sensorProfile;

doc["license_block_count"] = METRICS.licenseBlockCount;

doc["auth_fails"]          = METRICS.authFailsSinceBoot;

String out; serializeJson(doc, out); return out;

}

// ============================ Main loops ====================================

// V9.2: Sensor loop với routing thông minh

//   1. Ưu tiên Web Local nếu phát hiện trong LAN (latency thấp, không tốn data)

//   2. Fallback GAS V10 nếu Web Local không khả dụng

//   3. Backlog nếu cả hai đều fail

// Cùng payload, cùng HMAC envelope — Web Local và GAS verify được cùng 1 chữ ký.

void processSensorLoop() {

String payload = buildSensorPayload();

if (!allowOutboundRequest()) {

Serial.println("[SENSOR] rate-limited outbound");

if (backlogHasRoom()) saveToOfflineStorage(payload);

return;

}

if (!wifiConnected()) {

if (backlogHasRoom()) saveToOfflineStorage(payload);

return;

}

DynamicJsonDocument p(8192);

if (deserializeJson(p, payload) != DeserializationError::Ok) return;

// [V9.2] Thử Web Local trước nếu enabled

bool sentOk = false;

if (WebLocalClient::isEnabled()) {

WebLocalResponse wl = WebLocalClient::logData(p.as<JsonVariant>());

if (wl.ok && wl.verified) {

sentOk = true;

METRICS.postSuccessCount++;

Serial.printf("[SENSOR] sent via WEB-LOCAL %ums\n", wl.latencyMs);

} else {

Serial.printf("[SENSOR] weblocal failed code=%s, falling back GAS\n",

wl.code.c_str());

}

}

// Fallback GAS nếu Web Local không có hoặc fail

if (!sentOk) {

GasResponse r = GasClient::logData(p.as<JsonVariant>());

if (r.ok) {

sentOk = true;

METRICS.postSuccessCount++;

METRICS.consecutiveWifiFails = 0;

Serial.printf("[SENSOR] sent via GAS %ums\n", r.latencyMs);

} else {

METRICS.postFailCount++;

if (r.code == "SIG_INVALID" || r.code == "TS_OUT_OF_WINDOW" ||

r.code == "DID_MISMATCH") {

METRICS.authFailsSinceBoot++;

}

Serial.printf("[SENSOR] GAS failed code=%s http=%d\n",

r.code.c_str(), r.httpCode);

}

}

if (!sentOk && backlogHasRoom()) saveToOfflineStorage(payload);

METRICS.sensorReadCount++;

}

void processHeartbeatLoop() {

String hb = buildHeartbeatPayload();

METRICS.heartbeatCount++;

if (!wifiConnected() || !allowOutboundRequest()) {

if (backlogHasRoom()) saveToOfflineStorage(hb);

return;

}

DynamicJsonDocument p(4096);

if (deserializeJson(p, hb) != DeserializationError::Ok) return;

// [V9.2] Heartbeat luôn gửi cả 2 phía (Web Local + GAS) vì:

//   - GAS là source-of-truth license: phải nhận response signed để

//     update RT_LIC chính xác

//   - Web Local cần biết device alive để hiển thị status dashboard

// Nếu Web Local fail → không sao, vì GAS sẽ relay qua hybrid_pull sau.

if (WebLocalClient::isEnabled()) {

WebLocalResponse wl = WebLocalClient::heartbeat(p.as<JsonVariant>());

if (wl.ok) {

Serial.printf("[HB] weblocal ok %ums\n", wl.latencyMs);

} else {

Serial.printf("[HB] weblocal fail code=%s\n", wl.code.c_str());

}

}

GasResponse r = GasClient::heartbeat(p.as<JsonVariant>());

if (r.ok) {

// V9.1.1: chỉ apply license nếu response ĐÃ verify HMAC.

if (r.verified) {

DynamicJsonDocument resp(4096);

if (deserializeJson(resp, r.payloadJson) == DeserializationError::Ok) {

if (resp.containsKey("license") && resp["license"].is<JsonObject>()) {

applyLicenseFromPayload(resp["license"].as<JsonObjectConst>(), true);

}

}

}

METRICS.postSuccessCount++;

} else {

METRICS.postFailCount++;

if (backlogHasRoom()) saveToOfflineStorage(hb);

}

}

// Fetch config từ GAS, áp dụng rule + license

void fetchAndApplyConfig() {

if (!wifiConnected() || !allowOutboundRequest()) return;

GasResponse r = GasClient::getConfig();

if (!r.ok) {

Serial.printf("[CONFIG] fetch failed code=%s\n", r.code.c_str());

return;

}

DynamicJsonDocument doc(8192);

if (deserializeJson(doc, r.payloadJson) != DeserializationError::Ok) return;

// License — chỉ apply nếu response verified

if (r.verified && doc.containsKey("license") && doc["license"].is<JsonObject>()) {

applyLicenseFromPayload(doc["license"].as<JsonObjectConst>(),

/*verifiedByOuter=*/true);

}

// Rules

if (doc.containsKey("rules") && doc["rules"].is<JsonArray>()) {

controlRules.clear();

for (JsonObject r_ : doc["rules"].as<JsonArray>()) {

ControlRule cr;

cr.zone        = r_["zone"]        | "";

cr.sensor      = r_["sensor"]      | "";

cr.minVal      = r_["min"]         | 0.0f;

cr.maxVal      = r_["max"]         | 0.0f;

cr.hysteresis  = r_["hysteresis"]  | 0.0f;

cr.durationSec = r_["duration_sec"]| 0UL;

cr.action      = r_["action"]      | "";

controlRules.push_back(cr);

}

Serial.printf("[CONFIG] %u rules loaded\n",

(unsigned)controlRules.size());

}

// Dynamic config

if (doc.containsKey("config_version"))

DYN_CFG.config_version = doc["config_version"] | 0;

if (doc.containsKey("sensor_interval_sec")) {

uint32_t s = doc["sensor_interval_sec"] | 60;

DYN_CFG.sensor_interval_sec = constrain((int)s,

SENSOR_INTERVAL_MIN_SEC,

SENSOR_INTERVAL_MAX_SEC);

}

if (doc.containsKey("sensor_profile")) {

String p = doc["sensor_profile"] | SENSOR_PROFILE_DEFAULT;

copyStringSafe(CFG.sensorProfile, sizeof(CFG.sensorProfile), p);

saveConfig();

}

}

// ============================ Remote command handler ========================

// V9.1: đổi tên action từ relay1_on/relay1_off → set_relay{relay_num, state}

// Vẫn chấp nhận relay<N>_<on|off> legacy cho tương thích ngược với GAS V9.x.

void executeLocalCommand(const String& command, JsonVariantConst params,

const String& commandId) {

if (wasCommandHandled(commandId)) return;

String note = "ok";

bool   handled = true;

// set_relay {relay_num:1, state:"on|off"} - format mới khớp GAS V10

if (command == "set_relay") {

int  num = params["relay_num"] | 0;

String st = params["state"] | "off";

if (!licenseRelayAllowed(num)) {

note = "relay_not_licensed(max=" + String(RT_LIC.max_relays) + ")";

handled = false;

METRICS.licenseBlockCount++;

} else {

setRelayState(num, st == "on");

}

}

// Legacy relay<N>_<on|off>

else if (command.startsWith("relay")) {

int under = command.indexOf('_');

int num = (under > 5) ? command.substring(5, under).toInt() : 0;

bool on = command.endsWith("_on");

if (!licenseRelayAllowed(num)) {

note = "relay_not_licensed(max=" + String(RT_LIC.max_relays) + ")";

handled = false;

METRICS.licenseBlockCount++;

} else {

setRelayState(num, on);

}

}

else if (command == "reboot") {

rememberCommandId(commandId);

delay(300);

ESP.restart();

return;

}

else if (command == "set_deep_sleep") {

DYN_CFG.deep_sleep_enabled = params["enabled"] | false;

CFG.deepSleepEnabled = DYN_CFG.deep_sleep_enabled;

saveConfig();

}

else if (command == "set_sensor_profile") {

String p = params["profile"] | "";

if (p.length()) {

copyStringSafe(CFG.sensorProfile, sizeof(CFG.sensorProfile), p);

saveConfig();

} else { note = "missing_params"; handled = false; }

}

else if (command == "apply_license") {

// V9.1: nếu GAS gửi license object trong params → apply

// (đã đi qua HMAC verify của envelope)

if (params.is<JsonObject>())

applyLicenseFromPayload(params.as<JsonObjectConst>(), true);

else { note = "missing_params"; handled = false; }

}

else if (command == "gen_qr") {

if (!RT_LIC.qr_enabled) {

note = "qr_not_licensed";

handled = false;

METRICS.licenseBlockCount++;

} else {

String bid = params["batch_id"] | currentBatchId();

GasClient::genQr(bid);

}

}

else if (command == "send_telegram") {

if (!RT_LIC.telegram_enabled) {

note = "telegram_not_licensed";

handled = false;

METRICS.licenseBlockCount++;

} else {

String msg = params["message"] | "";

GasClient::sendTelegram(msg);

}

}

else if (command == "rotate_secret") {

// V9.1 mới: GAS có thể yêu cầu device xoay secret. Firmware sẽ

// gọi provision_device lần nữa với admin_override token ở payload.

// Flow này cần admin_token ở GAS, KHÔNG gọi từ firmware chủ động.

note = "rotate_pending_admin";

handled = false;

}

else {

note = "unsupported_command";

handled = false;

}

rememberCommandId(commandId);

METRICS.commandExecCount++;

logEvent(String(CFG.deviceId), "command_exec",

command + "|" + commandId + "|" +

(handled ? "success" : "partial") + "|" + note, "remote");

}

// ============================ OTA (giữ từ V9, thêm anti-downgrade) =========

bool parseSemver(const String& s, int& maj, int& min, int& pat) {

int d1 = s.indexOf('.');

int d2 = s.indexOf('.', d1 + 1);

if (d1 < 0 || d2 < 0) return false;

maj = s.substring(0, d1).toInt();

min = s.substring(d1 + 1, d2).toInt();

pat = s.substring(d2 + 1).toInt();

return true;

}

bool isNewerVersion(const String& remote) {

int rMa, rMi, rP;

if (!parseSemver(remote, rMa, rMi, rP)) return false;

if (rMa != FW_VERSION_MAJOR) return rMa > FW_VERSION_MAJOR;

if (rMi != FW_VERSION_MINOR) return rMi > FW_VERSION_MINOR;

return rP > FW_VERSION_PATCH;

}

bool checkOTA() {

if (!wifiConnected() || !allowOutboundRequest()) return false;

// GAS V10 chưa có handler ota_check → firmware gọi endpoint riêng

// hoặc include vào get_config. Ở V9.1 tạm dùng get_config → đọc

// field "ota_manifest" nếu có. Tương lai GAS bổ sung handler riêng.

GasResponse r = GasClient::getConfig();

if (!r.ok) return false;

DynamicJsonDocument doc(8192);

if (deserializeJson(doc, r.payloadJson) != DeserializationError::Ok) return false;

if (!doc.containsKey("ota_manifest")) return false;

JsonObject m = doc["ota_manifest"].as<JsonObject>();

String remoteVer = m["version"]  | "";

String binUrl    = m["bin_url"]  | "";

String expectSha = m["sha256"]   | "";

uint32_t size    = m["size"]     | 0;

if (remoteVer.length() == 0 || binUrl.length() == 0) return false;

// V9.1 anti-downgrade (A.8.32)

if (!isNewerVersion(remoteVer)) {

Serial.printf("[OTA] skip — remote %s not newer than %s\n",

remoteVer.c_str(), FW_VERSION);

return false;

}

// Download binary với TLS pinning

WiFiClientSecure client;

client.setCACert(GTS_ROOT_R1_PEM);

client.setHandshakeTimeout(12);

HTTPClient http; http.setTimeout(20000);

if (!http.begin(client, binUrl)) return false;

int code = http.GET();

if (code != HTTP_CODE_OK) { http.end(); METRICS.otaFailCount++; return false; }

int len = http.getSize();

if (size > 0 && len > 0 && len != (int)size) {

http.end(); METRICS.otaFailCount++; return false;

}

if (!Update.begin(len > 0 ? len : UPDATE_SIZE_UNKNOWN)) {

http.end(); METRICS.otaFailCount++; return false;

}

WiFiClient* stream = http.getStreamPtr();

uint8_t buf[1024]; size_t written = 0;

mbedtls_sha256_context ctx;

mbedtls_sha256_init(&ctx);

mbedtls_sha256_starts_ret(&ctx, 0);

unsigned long startedAt = millis();

while (http.connected() && (len > 0 ? written < (size_t)len : true)) {

if (millis() - startedAt > 120000UL) {

Update.abort(); mbedtls_sha256_free(&ctx); http.end();

METRICS.otaFailCount++; return false;

}

esp_task_wdt_reset();

size_t avail = stream->available();

if (!avail) { delay(10); continue; }

size_t toRead = min(sizeof(buf), avail);

int r = stream->readBytes(buf, toRead);

if (r <= 0) break;

mbedtls_sha256_update_ret(&ctx, buf, r);

if (Update.write(buf, r) != (size_t)r) {

Update.abort(); mbedtls_sha256_free(&ctx); http.end();

METRICS.otaFailCount++; return false;

}

written += r;

}

uint8_t hash[32];

mbedtls_sha256_finish_ret(&ctx, hash);

mbedtls_sha256_free(&ctx);

http.end();

static const char HEX[] = "0123456789abcdef";

String actualSha; actualSha.reserve(64);

for (int i = 0; i < 32; i++) {

actualSha += HEX[(hash[i] >> 4) & 0xF];

actualSha += HEX[hash[i] & 0xF];

}

if (expectSha.length() == 64 && actualSha != expectSha) {

Update.abort(); METRICS.otaFailCount++;

Serial.println("[OTA] sha256 mismatch");

return false;

}

if (!Update.end(true)) { METRICS.otaFailCount++; return false; }

otaPending = true; METRICS.otaSuccessCount++;

Serial.println("[OTA] downloaded, pending reboot");

return true;

}

// ============================ WiFiManager + boot ============================

void saveConfig() {

prefs.begin("ecofarm_cfg", false);

prefs.putString("did",         String(CFG.deviceId));

prefs.putString("dname",       String(CFG.deviceName));

prefs.putString("webhook",     String(CFG.webhookUrl));

prefs.putString("sensor_prof", String(CFG.sensorProfile));

prefs.putBool  ("sd_en",       CFG.sdEnabled);

prefs.putBool  ("sleep_en",    CFG.deepSleepEnabled);

prefs.putUInt  ("sleep_sec",   CFG.deepSleepSec);

prefs.putUInt  ("push_sec",    CFG.pushIntervalSec);

// V9.2: Web Local config

prefs.putString("wlocal_url",  String(CFG.webLocalUrl));

prefs.putBool  ("wlocal_tls",  CFG.webLocalUseHttps);

prefs.putBool  ("wlocal_disc", CFG.webLocalAutoDiscover);

prefs.end();

}

void loadConfig() {

prefs.begin("ecofarm_cfg", true);

if (prefs.isKey("did")) {

String s = prefs.getString("did", CFG.deviceId);

copyStringSafe(CFG.deviceId, sizeof(CFG.deviceId), s);

}

if (prefs.isKey("webhook")) {

String s = prefs.getString("webhook", CFG.webhookUrl);

copyStringSafe(CFG.webhookUrl, sizeof(CFG.webhookUrl), s);

}

if (prefs.isKey("sensor_prof")) {

String s = prefs.getString("sensor_prof", CFG.sensorProfile);

copyStringSafe(CFG.sensorProfile, sizeof(CFG.sensorProfile), s);

}

CFG.sdEnabled = prefs.getBool("sd_en", true);

CFG.deepSleepEnabled = prefs.getBool("sleep_en", false);

CFG.deepSleepSec = prefs.getUInt("sleep_sec", DEFAULT_DEEP_SLEEP_SEC);

CFG.pushIntervalSec = prefs.getUInt("push_sec", 3600);

// V9.2: Web Local config

if (prefs.isKey("wlocal_url")) {

String s = prefs.getString("wlocal_url", "");

copyStringSafe(CFG.webLocalUrl, sizeof(CFG.webLocalUrl), s);

}

CFG.webLocalUseHttps     = prefs.getBool("wlocal_tls",  false);

CFG.webLocalAutoDiscover = prefs.getBool("wlocal_disc", true);

prefs.end();

}

void configureWatchdog() {

esp_task_wdt_init(WATCHDOG_TIMEOUT_SEC, true);

esp_task_wdt_add(NULL);

}

// ============================ V9.2 Local secure HTTP server ================

// Giải quyết Finding #2 của báo cáo audit 3-component:

// /health và /detect cần Bearer token để Web Local LAN truy cập được mà

// chống fingerprint device từ kẻ tấn công cùng mạng.

//

// Token = first 16 hex của HMAC(device_secret, "local_server_v1")

// Web Local lấy token này từ GAS qua hybrid_pull (GAS biết device_secret).

// ============================================================================

#include <WebServer.h>

WebServer localServer(8080);

bool localServerActive = false;

String getLocalServerToken() {

if (!GasClient::hasDeviceSecret()) return "";

// Tái sử dụng hmacHex từ GasClient

String full = GasClient::hmacHex("local_server_v1",

GasClient::getDeviceSecret());

return full.substring(0, 16);

}

bool checkLocalAuth() {

String auth = localServer.header("Authorization");

if (!auth.startsWith("Bearer ")) return false;

String token = auth.substring(7);

String expected = getLocalServerToken();

if (expected.length() != 16) return false;

// Constant-time compare (16 chars, không lo timing attack lớn)

if (token.length() != expected.length()) return false;

uint8_t diff = 0;

for (size_t i = 0; i < token.length(); i++) {

diff |= (uint8_t)token.charAt(i) ^ (uint8_t)expected.charAt(i);

}

return diff == 0;

}

void handleLocalHealth() {

if (!checkLocalAuth()) {

localServer.send(401, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"UNAUTHORIZED\"}");

return;

}

DynamicJsonDocument doc(1024);

doc["ok"]            = true;

doc["device_id"]     = String(CFG.deviceId);

doc["fw_version"]    = FW_VERSION;

doc["uptime_sec"]    = (uint32_t)(millis() / 1000);

doc["free_heap"]     = ESP.getFreeHeap();

doc["rssi"]          = wifiConnected() ? WiFi.RSSI() : -127;

doc["battery_v"]     = readBatteryVoltage();

doc["backlog_count"] = getBacklogCount();

doc["license_pkg"]   = RT_LIC.package;

String out; serializeJson(doc, out);

localServer.send(200, "application/json", out);

}

void handleLocalDetect() {

if (!checkLocalAuth()) {

localServer.send(401, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"UNAUTHORIZED\"}");

return;

}

DynamicJsonDocument doc(2048);

doc["ok"] = true;

JsonArray det = doc.createNestedArray("sensor_detect");

for (auto& r : DETECT_REPORT) {

JsonObject o = det.createNestedObject();

o["key"]     = r.name;

o["present"] = r.present;

o["detail"]  = r.detail;

}

doc["sensor_profile"] = CFG.sensorProfile;

String out; serializeJson(doc, out);

localServer.send(200, "application/json", out);

}

void handleLocalCommand() {

if (!checkLocalAuth()) {

localServer.send(401, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"UNAUTHORIZED\"}");

return;

}

// Bypass GAS — Web Local có thể gửi command trực tiếp khi LAN sync nhanh

// hơn polling GAS. Body theo format same như GAS command:

// { command: "set_relay", params: { relay_num: 1, state: "on" }, command_id: "..." }

if (!localServer.hasArg("plain")) {

localServer.send(400, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"NO_BODY\"}");

return;

}

DynamicJsonDocument doc(2048);

if (deserializeJson(doc, localServer.arg("plain")) != DeserializationError::Ok) {

localServer.send(400, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"BAD_JSON\"}");

return;

}

String cmd     = doc["command"]    | "";

String cmdId   = doc["command_id"] | "";

JsonVariantConst params = doc["params"];

if (cmd.length() == 0 || cmdId.length() == 0) {

localServer.send(400, "application/json",

"{\"ok\":false,\"code\":\"MISSING_FIELDS\"}");

return;

}

executeLocalCommand(cmd, params, cmdId);

localServer.send(200, "application/json",

"{\"ok\":true,\"command_id\":\"" + cmdId + "\"}");

}

void startLocalServer() {

if (localServerActive) return;

if (!RT_LIC.local_server_enabled) {

Serial.println("[LOCAL] not enabled by license");

return;

}

localServer.on("/health",  HTTP_GET,  handleLocalHealth);

localServer.on("/detect",  HTTP_GET,  handleLocalDetect);

localServer.on("/command", HTTP_POST, handleLocalCommand);

// Track Authorization header

const char* hdrs[] = { "Authorization" };

localServer.collectHeaders(hdrs, 1);

localServer.begin();

localServerActive = true;

// Advertise mDNS để Web Local discover được (bidirectional với

// WebLocalClient::discoverViaMdns)

if (MDNS.begin(CFG.deviceId)) {

MDNS.addService("ecosyntech-device", "tcp", 8080);

Serial.printf("[LOCAL] mDNS advertised %s.local:8080\n", CFG.deviceId);

}

Serial.printf("[LOCAL] secure server started, token=%s\n",

getLocalServerToken().c_str());

}

void stopLocalServer() {

if (!localServerActive) return;

localServer.stop();

localServerActive = false;

Serial.println("[LOCAL] server stopped");

}

// ============================ setup() =======================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(200);

Serial.printf("\n[BOOT] EcoSynTech Firmware V%s\n", FW_VERSION);

// A.8.31: nếu production build yêu cầu license_key → chặn khi placeholder

#if LIC_ENFORCE_KEY_AT_BOOT

if (String(RT_LIC.license_key) == LICENSE_KEY_PLACEHOLDER) {

Serial.println("[BOOT] FATAL: license_key chưa được set");

while (1) { delay(1000); }

}

#endif

configureWatchdog();

// Relay pins an toàn

for (int i = 0; i < 8; i++) {

pinMode(RELAY_PINS[i], OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PINS[i], RELAY_INACTIVE_LEVEL);

}

analogReadResolution(12);

// Init Wire / sensor buses

Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);

#ifdef USE_DHT22

dht.begin(); dhtReady = true;

#endif

#ifdef USE_DS18B20

ds18b20.begin();

ds18Ready = ds18b20.getDeviceCount() > 0;

#endif

#ifdef USE_ADS1115

adsReady = ads.begin(ADS1115_ADDR);

#endif

// ... init các sensor khác tương tự

// SPIFFS/SD

SPIFFS.begin(true);

if (CFG.sdEnabled) {

SPI.begin(PIN_SD_SCK, PIN_SD_MISO, PIN_SD_MOSI, SD_CS_PIN);

SD.begin(SD_CS_PIN);

}

loadConfig();

loadLicenseFromNVS();

runSensorAutoDetect();

registerSensors();

// WiFiManager

WiFiManager wm;

char didBuf[48], webhookBuf[256], profBuf[24], licKeyBuf[32];

char wlocalBuf[128];

copyStringSafe(didBuf,    sizeof(didBuf),    String(CFG.deviceId));

copyStringSafe(webhookBuf,sizeof(webhookBuf),String(CFG.webhookUrl));

copyStringSafe(profBuf,   sizeof(profBuf),   String(CFG.sensorProfile));

copyStringSafe(licKeyBuf, sizeof(licKeyBuf), String(RT_LIC.license_key));

copyStringSafe(wlocalBuf, sizeof(wlocalBuf), String(CFG.webLocalUrl));

WiFiManagerParameter p_did   ("device",  "Device ID", didBuf, sizeof(didBuf));

WiFiManagerParameter p_hook  ("webhook", "GAS Webhook URL", webhookBuf, sizeof(webhookBuf));

WiFiManagerParameter p_prof  ("profile", "Sensor Profile", profBuf, sizeof(profBuf));

WiFiManagerParameter p_lkey  ("lickey",  "License Key (nếu có)", licKeyBuf, sizeof(licKeyBuf));

WiFiManagerParameter p_wlocal("wlocal",  "Web Local URL (để trống để auto-discover qua mDNS)",

wlocalBuf, sizeof(wlocalBuf));

wm.addParameter(&p_did);

wm.addParameter(&p_hook);

wm.addParameter(&p_prof);

wm.addParameter(&p_lkey);

wm.addParameter(&p_wlocal);

wm.autoConnect("EcoSynTech-Setup");

copyStringSafe(CFG.deviceId,      sizeof(CFG.deviceId),      String(p_did.getValue()));

copyStringSafe(CFG.webhookUrl,    sizeof(CFG.webhookUrl),    String(p_hook.getValue()));

copyStringSafe(CFG.sensorProfile, sizeof(CFG.sensorProfile), String(p_prof.getValue()));

copyStringSafe(CFG.webLocalUrl,   sizeof(CFG.webLocalUrl),   String(p_wlocal.getValue()));

String newKey = String(p_lkey.getValue());

if (newKey.length() > 0 && newKey != LICENSE_KEY_PLACEHOLDER) {

copyStringSafe(RT_LIC.license_key, sizeof(RT_LIC.license_key), newKey);

}

saveConfig();

saveLicenseToNVS();

// Time sync

configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.google.com");

time_t now = 0; int attempts = 0;

while ((now = time(nullptr)) < 1700000000 && attempts++ < 20) {

delay(500); esp_task_wdt_reset();

}

Serial.printf("[TIME] now=%s\n", iso8601UTC(now).c_str());

// Init GasClient với webhook mới

GasClient::begin(&prefs, String(CFG.deviceId), String(CFG.webhookUrl),

String(FW_VERSION));

// Provision lần đầu nếu NVS chưa có secret

APP_STATE = AppState::PROVISION;

if (!GasClient::hasDeviceSecret()) {

Serial.println("[PROVISION] No device secret, requesting from GAS...");

for (int a = 0; a < 3; a++) {

if (GasClient::provisionIfNeeded(CFG.hwRevision)) break;

delay(2000 * (a + 1));

esp_task_wdt_reset();

}

}

// Fetch config + license lần đầu

APP_STATE = AppState::LOAD_CONFIG;

fetchAndApplyConfig();

// Nếu user nhập license_key mới → claim lên GAS

if (String(RT_LIC.license_key) != LICENSE_KEY_PLACEHOLDER &&

!RT_LIC.verified) {

Serial.println("[LICENSE] Claiming key with GAS...");

GasResponse r = GasClient::applyLicenseByKey(String(RT_LIC.license_key));

if (r.ok && r.verified) {

DynamicJsonDocument resp(2048);

if (deserializeJson(resp, r.payloadJson) == DeserializationError::Ok

&& resp.containsKey("license")) {

applyLicenseFromPayload(resp["license"].as<JsonObjectConst>(),

true);

}

} else {

Serial.printf("[LICENSE] claim failed code=%s verified=%d\n",

r.code.c_str(), r.verified ? 1 : 0);

}

}

// [V9.2] Init Web Local client

// Strategy: nếu có URL cấu hình → dùng; nếu auto-discover bật → tìm mDNS;

// không có cả hai → web local disabled, mọi data đi GAS thẳng.

if (strlen(CFG.webLocalUrl) > 0) {

WebLocalClient::begin(String(CFG.webLocalUrl), CFG.webLocalUseHttps);

} else if (CFG.webLocalAutoDiscover) {

Serial.println("[WEBLOCAL] attempting mDNS discovery...");

WebLocalClient::discoverViaMdns();

}

// [V9.2] Start local secure HTTP server (cho Web Local truy vấn /health, /detect)

// Chỉ bật nếu license cho phép (PRO_MAX/PREMIUM)

startLocalServer();

APP_STATE = AppState::RUNNING;

Serial.println("[BOOT] entering RUNNING");

}

// ============================ loop() ========================================

void loop() {

esp_task_wdt_reset();

unsigned long now = millis();

if (APP_STATE != AppState::RUNNING) { delay(100); return; }

// [V9.2] Handle local HTTP server requests (non-blocking)

if (localServerActive) {

localServer.handleClient();

}

// [V9.2] Periodic Web Local rediscovery khi consecutive fails

static unsigned long lastWeblocalCheckMs = 0;

if (now - lastWeblocalCheckMs >= 60000UL) {  // mỗi phút

WebLocalClient::maybeRediscover();

lastWeblocalCheckMs = now;

}

if (otaPending) {

Serial.println("[OTA] rebooting to apply update");

delay(500); ESP.restart();

}

// Sensor cycle

if (now - lastSensorMs >= (DYN_CFG.sensor_interval_sec * 1000UL)) {

processSensorLoop();

lastSensorMs = now;

}

// Heartbeat

if (now - lastHeartbeatMs >= HEARTBEAT_INTERVAL_MS) {

processHeartbeatLoop();

lastHeartbeatMs = now;

}

// Fetch config định kỳ

if (now - lastConfigFetchMs >= (6UL * 60UL * 60UL * 1000UL)) {

fetchAndApplyConfig();

lastConfigFetchMs = now;

}

// OTA check

if (now - lastOTAcheckMs >= OTA_CHECK_INTERVAL_MS) {

checkOTA();

lastOTAcheckMs = now;

}

delay(50);   // V9.2: giảm 100→50 để local server response nhanh hơn

}

Hướng dẫn Migration V9.2

Mục này chứa toàn bộ README_MIGRATION.md. Tham khảo cả phần Web Local side changes — Web Local cần thêm 2 thứ: deviceAuth middleware và GasHybridClient module (spec đầy đủ ở báo cáo audit 3-component).

**Ngày:** 25/04/2026

**Thay thế:** Firmware V9.0.0, V9.1.0, V9.1.1

**Tương thích backend:** GAS V10.0

**Tương thích web:** Ecosyntech-web V1.5+ (cần triển khai deviceAuth + GasHybridClient)

Lịch sử phiên bản

• **V9.2.0** (hiện tại) — Hybrid LAN/Cloud routing với Web Local Node.js:

• Module mới `weblocal_client.h` để giao tiếp trực tiếp Web Local qua LAN

• mDNS auto-discovery: device tự tìm Web Local qua `_ecosyntech._tcp`

• Sensor data ưu tiên đẩy Web Local (latency thấp), fallback GAS V10

• Heartbeat gửi cả 2 phía (Web Local cập nhật UI, GAS làm source-of-truth license)

• Local secure HTTP server có Bearer token = HMAC(secret, "local_server_v1")[:16]

• mDNS advertise `_ecosyntech-device._tcp:8080` để Web Local discover device

• HTTP server có 3 endpoint với auth: /health, /detect, /command

• V9.1.1 — Sửa 6 lỗi trong V9.1.0: envelope dual-format, action top-level, response unsigned vs signed, float precision, normalizeDeviceId, FACTORY_BOOT_SECRET placeholder check.

• V9.1.0 — Đầu tiên rebase sang giao thức HMAC GAS V10.

• V9.0.0 — Bản gốc, dùng shared secret. Đã được audit ra 4 vi phạm ISO 27001.

Kiến trúc V9.2 — 3 thành phần kết nối

┌────────────┐

│  GAS V10   │ (cloud, source-of-truth license)

│  Backend   │

└────────────┘

↑     ↓        ↑     ↓

HMAC      │     │ HMAC   │     │

per-device │     │per-web │     │

│     │        │     │

┌──────────┴──────────┐   │     │

│   Firmware V9.2    │   │     │

│   (ESP32 PRO-X)    │   │     │

└──────────────────────┘   │     │

↑     ↓        │     │

HMAC same  │     │ HMAC   │     │ HMAC

secret as  │     │ Bearer │     │ per-web

GAS        │     │ token  │     │

↓     ↑        ↓     ↑

┌────────────────────┐

│   Web Local        │

│   Node.js (LAN)   │

└────────────────────┘

3 luồng giao tiếp đồng bộ chuẩn HMAC-SHA256:

1. **Firmware ↔ GAS**: HMAC per-device, qua Internet, TLS pinning GTS Root R1

2. **Firmware ↔ Web Local**: cùng HMAC per-device, qua LAN, optional HTTPS/HTTP

3. **Web Local ↔ GAS**: HMAC per-web, qua Internet (module GasHybridClient triển khai phía web)

1. Cấu trúc file mới

V9.0 có 3 file; V9.1 tách thành 6 file để đúng nguyên tắc Separation of

Concerns (giống Config.gs / HmacAuth.gs / DeviceProvisioning.gs của

GAS V10).

| # | File | Vai trò |

|---|------|---------|

| 1 | `sensor_config.h` | Compile-time: chọn sensor bật trong build |

| 2 | `license_config.h` | Compile-time: gói BASE/PRO/PRO_MAX/PREMIUM |

| 3 | `secrets.h` | FACTORY_BOOT_SECRET + URL backend — KHÔNG commit giá trị thật |

| 4 | `tls_certs.h` | Root CA pinning (GTS R1, ISRG X1) — thay `setInsecure()` |

| 5 | `gas_client.h` | Module auth/transport đến GAS V10 — ký & verify |

| 6 | `ecosyntech_v9_1.ino` | File chính: business logic, sensor loop, rule engine |

2. Cài đặt thư viện Arduino

Giữ nguyên như V9.0, không đổi thư viện:

• WiFiManager (tzapu)

• PubSubClient ≥ 2.8

• ArduinoJson 6.x (**không** dùng v7)

• OneWire + DallasTemperature (DS18B20)

• DHT sensor library (Adafruit) (DHT22)

• Adafruit AHTX0, BH1750, MHZ19, SparkFun SCD30, Adafruit BMP280,

Adafruit ADS1X15 (tuỳ sensor bật)

• mbedtls (sẵn trong ESP32 core)

3. Flow nạp firmware lần đầu

Bước 3.1. Sinh FACTORY_BOOT_SECRET cho batch

openssl rand -hex 40 > factory_batch_secret.txt

# Copy chuỗi vào secrets.h (file KHÔNG commit)

Mỗi lô sản xuất (SKU × lô) nên dùng 1 factory secret riêng để giới hạn

blast radius. Secret này chỉ dùng đúng 1 lần cho mỗi device khi gọi

`provision_device`.

Bước 3.2. Chọn gói license compile-time

Mở `license_config.h`, bỏ comment đúng 1 dòng:

#define LICENSE_BASE        // mặc định

// #define LICENSE_PRO

// #define LICENSE_PRO_MAX

// #define LICENSE_PREMIUM

V9.0 mặc định PREMIUM (nguy hiểm — ship nhầm full feature). V9.1 mặc

định BASE để đóng vi phạm A.8.31 Dev/Prod separation.

Bước 3.3. Bật sensor đã lắp

Mở `sensor_config.h`, bật các `#define USE_*` tương ứng sensor đã hàn

lên board.

Bước 3.4. Nạp code

Biên dịch + flash ESP32 như V9.0. Đèn board báo chế độ WiFiManager nếu

chưa có cấu hình — farmer nhập WiFi + Device ID + GAS Webhook URL

+ License Key (nếu có).

Bước 3.5. Boot lần 1

Firmware tự động:

1. Đồng bộ NTP

2. Gọi `provision_device` lên GAS V10 với FACTORY_BOOT_SECRET

3. Nhận per-device secret 40+ ký tự, lưu NVS namespace `gas_auth`

4. Dùng per-device secret cho tất cả request về sau (FACTORY_BOOT_SECRET

không còn được dùng — kể cả khi có trong flash)

5. Nếu có license_key, gọi `apply_license_by_key` để nâng cấp gói

6. Fetch rules + dynamic config từ `get_config`

Xem Serial Monitor:

[BOOT] EcoSynTech Firmware V9.1.0

[TIME] now=2026-04-24T...

[PROVISION] No device secret, requesting from GAS...

[PROVISION] OK, secret 40 chars saved

[LICENSE] Loaded pkg=PRO max_relays=4 max_sensors=4 trial=0

[CONFIG] 3 rules loaded

[BOOT] entering RUNNING

4. Thay đổi API/Contract so với V9.0

| Item | V9.0 | V9.1 |

|------|------|------|

| HMAC envelope | `{payload:{_did,_nonce,_ts,...biz}, signature}` | `{_did, _nonce, _ts, ...biz top-level + payload mirror, signature}` ✓ khớp cả router & HmacAuth của GAS V10 |

| HMAC input | `canonicalJson(entire flat doc)` | `did\|nonce\|ts\|canonicalJson(payload)` ✓ khớp GAS V10 |

| Secret material | Shared hardcoded, chứa PII | Per-device từ `provision_device`, lưu NVS |

| TLS | `client.setInsecure()` | `client.setCACert(GTS_ROOT_R1_PEM)` |

| Relay action | `relay1_on`, `relay1_off`, ..., `relay8_off` (16 action) | `set_relay {relay_num:1, state:"on"}` (1 action generic) |

| License update | `apply_license` với object | `apply_license_by_key` với key string 590k/2.9M |

| Response verify | Chỉ verify nếu có signature (bypass) | Bắt buộc verify _did + ts + nonce + signature |

| OTA | Chỉ SHA256 integrity | SHA256 + anti-downgrade (block nếu version mới ≤ hiện tại) |

| Log content | Raw payload trên SD | JSON {ts, entity, event_type, payload_sha8} — không leak dữ liệu |

| sensor_detect key | `name` | `key` — khớp `_upsertSensorDetect` của GAS V10 |

| Nonce window | ±1200s | ±300s — khớp `Config.TIMING.nonce_window_sec` của GAS V10 |

5. Migration cho fleet đã deploy V9.0

Các device đã bán V9.0 đang chạy giao thức cũ. Có 2 lựa chọn:

Option A: OTA push V9.1

1. Admin tạo OTA manifest từ `admin_queue_command` + bin URL

2. Device V9.0 tải bin qua OTA cũ (vẫn hoạt động vì GAS V10 chưa strict)

3. Device reboot vào V9.1

4. V9.1 gọi `provision_device` — GAS V10 cấp secret mới, disable secret cũ

Option B: Compatibility shim ở GAS (tạm thời)

Thêm module `LegacyV9Shim.gs` vào GAS V10 với logic:

• Detect body có `_nonce` ở `postData.payload` thay vì top-level

• Rewrite body thành format V10 trước khi vào `HmacAuth.verify`

• Chỉ enable trong 30 ngày, log mọi request shimmed → theo dõi fleet

nào còn V9.0 để push OTA

Nên làm cả 2: shim để không gãy fleet hiện tại, OTA để dần chuyển

hết sang V9.1.

6. Test checklist trước khi ship

☐ `grep "CEOTAQUANGTHUAN\|TADUYANH09082012" *.h *.ino` → không match

☐ `grep "setInsecure" *.h *.ino` → không match

☐ Build với `LICENSE_BASE` mặc định, flash board test

☐ Board boot lần đầu → Serial thấy `[PROVISION] OK, secret 40 chars`

☐ GAS V10 sheet `DeviceSecrets` có 1 row mới với device_id của board

☐ `log_data` thành công: GAS sheet `sensor_readings` nhận đủ cột

☐ MITM test: chạy `mitmproxy` giả cert script.google.com →

firmware log `[POST] failed code=-1` (TLS reject)

☐ Claim license: nhập key 590k vào WiFiManager → board gọi

`apply_license_by_key` → GAS trả `{ok:true, plan_id:"PRO"}`

→ board update RT_LIC.package = "PRO"

☐ Relay command: GAS admin gửi `set_relay{relay_num:4, state:on}`

qua `admin_queue_command` → board BASE (max_relays=3) từ chối

với note `relay_not_licensed(max=3)`

☐ Upgrade to PRO → board BASE nhận license mới → thử lại relay 4

→ OK

☐ Dump flash bằng `esptool.py read_flash 0x0 0x400000 dump.bin` →

`strings dump.bin | grep -i "ecosyntech_2026"` → không match

(FACTORY_BOOT_SECRET có thể còn nhưng device secret KHÔNG)

☐ OTA với version thấp hơn → board reject

7. Đối chiếu ISO 27001 Annex A (sau V9.1)

| Control | V9.0 | V9.1 |

|---------|------|------|

| A.5.15 Access Control | 🟡 Một phần | 🟢 Đạt (HMAC per-device) |

| A.5.17 Authentication Info | 🔴 Vi phạm | 🟢 Đạt (provision_device, no hardcode) |

| A.5.23 Cloud Services | 🔴 Vi phạm (setInsecure) | 🟢 Đạt (CA pinning) |

| A.5.33 Protection of Records | 🟠 Thiếu | 🟢 Đạt (log sha8 thay vì raw) |

| A.8.5 Secure Authentication | 🟡 Format mismatch | 🟢 Đạt (match GAS V10) |

| A.8.8 Technical Vulnerabilities | 🟠 Thiếu anti-downgrade | 🟡 Có anti-downgrade, còn thiếu rollback |

| A.8.9 Configuration Management | 🟡 phân mảnh | 🟢 Module hoá 6 file |

| A.8.12 Data Leakage Prevention | 🟠 Thiếu | 🟢 Rate limit outbound có |

| A.8.15 Logging | 🟡 text thuần | 🟢 JSON structured khớp GAS |

| A.8.17 Clock Sync | 🟡 window 1200s | 🟢 window 300s khớp GAS |

| A.8.20 Networks Security | 🔴 Vi phạm | 🟢 Đạt |

| A.8.24 Use of Cryptography | 🔴 Vi phạm | 🟢 Đạt |

| A.8.28 Secure Coding | 🟡 | 🟢 constantTimeEquals + canonical JSON |

| A.8.31 Dev/Prod Separation | 🟠 PREMIUM default | 🟢 BASE default |

| A.8.32 Change Management | 🟡 thiếu anti-downgrade | 🟢 anti-downgrade có |

**Tổng kết:** 4 vi phạm đỏ của V9.0 đã đóng hoàn toàn trong V9.1. Điểm

ISO 27001 overall của hệ thống (firmware + GAS + web) sẽ nâng từ mức

"fail surveillance audit" lên "đạt" sau khi ship V9.1.

8. Mở rộng sau này

Kiến trúc module của V9.1 cho phép thêm tính năng không cần sửa core:

• **Thêm sensor mới**: push entry vào `SENSOR_REGISTRY` trong

`registerSensors()` — không đụng payload builder.

• **Thêm action GAS mới**: thêm 1 shortcut helper trong namespace

`GasClient` (khoảng 5 dòng), không đụng auth/transport.

• **Đổi thuật toán HMAC** (ví dụ sang BLAKE3, Ed25519): sửa mỗi

`gas_client.h` function `hmacHex()` và `buildHmacInput()`, file chính

không đổi.

• **Thêm endpoint mới như Web Local trực tiếp**: tạo module

`weblocal_client.h` song song với `gas_client.h`, dùng cùng pattern.

9. Ghi chú cho Web Local (Ecosyntech-web)

Sau khi firmware V9.1 deploy, repo web cần đồng bộ:

1. **Bật auth cho `POST /api/sensors/update`** — hiện đang không có JWT.

Thêm middleware `requireJWT` hoặc HMAC giống GAS.

2. **Cập nhật `ISO_27001_SOA.md`**: đổi row A.5.17, A.5.23, A.8.20,

A.8.24 từ "Partial" sang "Implemented" với evidence là firmware V9.1

`gas_client.h`.

3. **Schema đồng bộ**: khi Web Local pull từ GAS qua `hybrid_pull`,

đảm bảo field `sensor_type` dùng chung set values `{temp, humidity,

soil_moisture, light, co2, pressure, pH, tds, do}` với firmware.

4. **Batch code format**: thống nhất giữa `currentBatchId()` của firmware

(`B-<device_id>`) và `batch_code` của Web (`BATCH-XXXX-XXXX`). Đề

xuất: Web tạo batch_code khi farmer bắt đầu vụ mới → push xuống

device qua `get_config.batch_id` → firmware dùng chuỗi đó trong

`log_data.batch_id`.

**— Hết migration guide. Liên hệ:** kd.ecosyntech@gmail.com

— Hết Phần 2 / 2 —

Firmware V9.2.0 · CONFIDENTIAL · EcoSynTech © 2026