✅ PHIÊN BẢN CUỐI

YÊU CẦU THIẾT KẾ PCB VÀ GIA CÔNG – ECOSYNTECH V6.3 INDUSTRIAL OUTDOOR SAFE PRO (FINAL)

Ngày: 12/04/2026

Phiên bản: 6.3 – Final Production Release (Hardened)

Tên in trên silkscreen: EcoSynTech V6.3 Industrial Pro

Mục đích: Thuê thiết kế schematic + layout + PCB trần + BOM + hàn SMD + test điện cơ bản + phủ conformal coating, phục vụ prototype/pilot ngoài thực địa, tối ưu cho vận hành dài hạn và bảo hành 12 tháng. Phiên bản này bao gồm các sửa lỗi Derating điện áp và tăng cường bảo vệ Relay.

A. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

EcoSynTech V6.3 là bo điều khiển IoT nông nghiệp thông minh ngoài trời, được tối ưu cho:

Vận hành trong môi trường ẩm, bụi, dao động nguồn, nhiễu xung và thao tác bởi thợ lắp đặt phổ thông.

Bảo trì nhanh ngoài hiện trường.

Chạy ổn định dài hạn với relay, cảm biến dây dài, I2C, SD card và MQTT/OTA.

Tính năng chính

Điều khiển 4 relay onboard (có relay lockout phần cứng và mạch dập hồ quang RC chuẩn).

Đọc DHT22, DS18B20, cảm biến độ ẩm đất.

Đọc điện áp ắc quy / VIN.

Đọc 4 kênh analog qua ADS1115 cho pH, TDS, DO hoặc tương đương.

Giao tiếp I2C mở rộng cho OLED, BME280, cảm biến khác.

Ghi dữ liệu cục bộ qua MicroSD.

Nạp firmware qua USB-UART (CP2102).

Hardware watchdog ngoài (TPL5010) và firmware watchdog.

LED trạng thái (POWER, WIFI, MQTT, ERROR).

Chống ngược cực, bảo vệ surge 3 tầng, ESD, lọc nguồn, phân vùng logic/công suất.

Conformal coating với vùng exclude rõ ràng.

Layout relay zone tách biệt, có slot cách ly, giảm nguy cơ cắm nhầm 220VAC vào vùng thấp áp.

Mục tiêu thiết kế (Nâng cao so với V6.2)

Không cháy khi đấu nhầm cực nguồn.

Không chết nhanh vì xung ngoài trời.

Không bị dính tiếp điểm Relay do thiếu Snubber.

Không bị sụt nguồn 3.3V do tụ bị derating.

Không bị treo nguồn 5V do dòng xung Relay.

Có khả năng chịu lỗi thao tác lắp đặt tốt hơn bản prototype.

Dễ thay cảm biến, dễ tháo lắp, dễ test.

Đủ độ tin cậy cho vòng đời bảo hành 12 tháng.

B. NETLIST CHI TIẾT – KẾT NỐI TỪNG CHÂN (FINAL HARDENED)

B1. Quy ước net

Net

Mô tả

GND_STAR

Ground chung toàn board (single plane)

+12V_IN

12V đầu vào từ TB1

+12V_FUSED

Sau cầu chì F1

+12V_SURGE

Sau tầng surge đầu

+12V_PROTECTED

Sau chống ngược cực

+5V_MAIN

Nguồn 5V chính từ 12V

+5V_SYS

Nguồn 5V logic chung sau OR-ing

+5V_RELAY_RAW

Nguồn 5V cấp cho cuộn dây Relay (sau hạn dòng)

+3V3_MAIN

Nguồn 3.3V chính từ 12V

+3V3_ESP

3.3V sạch riêng cho ESP32

+3V3_ANA

3.3V sạch riêng cho analog/sensor

USB_5V

Từ USB Micro

USB_5V_FUSED

Sau PTC USB và bảo vệ quá áp

UART0_TX / UART0_RX

UART CP2102

EN_ESP / BOOT_ESP

Reset & boot pins

I2C_SDA / I2C_SCL

I2C bus

SPI_SCK / SPI_MOSI / SPI_MISO / SD_CS

SPI MicroSD

RELAY1_DRV … RELAY4_DRV

GPIO drive relay

DHT22_RAW / DS18B20_RAW

Cảm biến trực tiếp

SOIL_RAW

Độ ẩm đất (nối vào ADS_A3)

VIN_SENSE_RAW

Đo điện áp ắc quy

ADS_A0_RAW … ADS_A3_RAW

4 kênh analog ADS1115

WATCHDOG_KICK

GPIO4 (kick TPL5010)

WATCHDOG_RST

Reset từ TPL5010

POWER_GOOD

Tín hiệu nguồn ổn định

RELAY_EN

Relay lockout phần cứng (pull-down mặc định OFF)

BOOT_OK

Tín hiệu boot hoàn tất

Nguyên tắc chung

Chỉ dùng một ground logic duy nhất là GND_STAR.

Tất cả net đi ra ngoài board đều phải có hạn dòng hoặc ESD hoặc cả hai.

Các ngõ analog ngoài chỉ chấp nhận mức điện áp 0–3.3V.

Các cổng ngoài trời phải được coi là “field interface”, luôn có bảo vệ sát connector.

B2. Khối nguồn & bảo vệ đầu vào 12V

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

TB1

Terminal block 2P 5.08mm

CONN_TB_5.08_2P

Pin1 → GND_STAR, Pin2 → +12V_IN

F1

Cầu chì chậm 2A 250V (5x20mm) + đế

FUSE_HOLDER_5x20

(1) → +12V_IN, (2) → +12V_FUSED

GDT1

GDT Bourns 2027-09-B

DIP_2P_7.5mm

(1) → +12V_FUSED, (2) → GND_STAR

MOV1

Varistor 14D201K

DISC_14MM

(1) → +12V_FUSED, (2) → GND_STAR

R_SURGE1

5.6Ω 2W

2512

(1) → +12V_FUSED, (2) → +12V_SURGE

L_SURGE1

22µH ≥2A (tùy chọn)

RADIAL_8x10

(1) → +12V_FUSED, (2) → +12V_SURGE

D_TVS1

TVS SMBJ24A

DO-214AA

K → +12V_SURGE, A → GND_STAR

Q_PROTECT

P-MOSFET AO4407A

SO-8

S → +12V_SURGE, D → +12V_PROTECTED, G → GATE_PROTECT

R_G1

100kΩ 1%

0805

GATE_PROTECT → +12V_SURGE

R_G2

100kΩ 1%

0805

GATE_PROTECT → GND_STAR

DZ_G1

Zener 15V

SOD-123

GATE_PROTECT → +12V_SURGE

C1

470µF 25V Low-ESR 105°C

DIP_8x11.5

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

C2

1µF 50V X7R

1210

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

C3

100nF 50V X7R

0805

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

B3. Khối buck 12V → 5V_MAIN (MP1584)

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

U2_5V

MP1584EN-LF-Z

SOIC-8E

VIN → +12V_PROTECTED, GND → GND_STAR, SW → SW_5V, FB → FB_5V, EN → EN_5V, BST → BST_5V

CIN_5V1

22µF 50V X7R

1210

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

CIN_5V2

100nF 50V X7R

0805

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

L_5V

10µH ≥3A DCR thấp

SMD_6x6

(1) → SW_5V, (2) → +5V_MAIN

COUT_5V1

22µF 16V X7R

1210

(+) → +5V_MAIN, (-) → GND_STAR

COUT_5V2

22µF 16V X7R

1210

(+) → +5V_MAIN, (-) → GND_STAR

COUT_5V3

100nF 16V X7R

0805

(+) → +5V_MAIN, (-) → GND_STAR

R_FB1_5V

10kΩ 1%

0805

FB_5V → GND_STAR

R_FB2_5V

52.3kΩ 1%

0805

FB_5V → +5V_MAIN

R_EN_5V

100kΩ 1%

0805

EN_5V → +12V_PROTECTED

C_BST_5V

100nF 25V X7R

0603

BST_5V ↔ SW_5V

B4. Khối buck 12V → 3.3V_MAIN (MP1584 riêng) – ĐÃ SỬA LỖI DERATING

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

U3_3V3

MP1584EN-LF-Z

SOIC-8E

VIN → +12V_PROTECTED, GND → GND_STAR, SW → SW_3V3, FB → FB_3V3, EN → EN_3V3, BST → BST_3V3

CIN_3V31

22µF 25V X7R

1210

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

CIN_3V32

100nF 25V X7R

0805

(+) → +12V_PROTECTED, (-) → GND_STAR

L_3V3

10µH ≥2A

SMD_6x6

(1) → SW_3V3, (2) → +3V3_MAIN

COUT_3V31

22µF 16V X7R

1210

(+) → +3V3_MAIN, (-) → GND_STAR

COUT_3V32

22µF 16V X7R

1210

(+) → +3V3_MAIN, (-) → GND_STAR

COUT_3V33

100nF 16V X7R

0805

(+) → +3V3_MAIN, (-) → GND_STAR

R_FB1_3V3

10kΩ 1%

0805

FB_3V3 → GND_STAR

R_FB2_3V3

31.6kΩ 1%

0805

FB_3V3 → +3V3_MAIN

R_EN_3V3

100kΩ 1%

0805

EN_3V3 → +12V_PROTECTED

C_BST_3V3

100nF 25V X7R

0603

BST_3V3 ↔ SW_3V3

B5. OR-ing nguồn 5V và tách +5V_SYS

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

D_USB

Schottky SS34

DO-214AC

A → USB_5V_FUSED, K → +5V_SYS

D_MAIN

Schottky SS34

DO-214AC

A → +5V_MAIN, K → +5V_SYS

C_SYS1

47µF 16V Low-ESR

1210

(+) → +5V_SYS, (-) → GND_STAR

C_SYS2

100nF 16V X7R

0805

(+) → +5V_SYS, (-) → GND_STAR

B6. Tách rail 3.3V sạch cho ESP32 và analog

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

FB_ESP

Ferrite bead 120Ω@100MHz

0805

(1) → +3V3_MAIN, (2) → +3V3_ESP

C_ESP1

10µF 10V X7R

0805

(+) → +3V3_ESP, (-) → GND_STAR

C_ESP2

100nF 10V X7R

0805

(+) → +3V3_ESP, (-) → GND_STAR

FB_ANA

Ferrite bead 120Ω@100MHz

0805

(1) → +3V3_MAIN, (2) → +3V3_ANA

C_ANA1

10µF 10V X7R

0805

(+) → +3V3_ANA, (-) → GND_STAR

C_ANA2

100nF 10V X7R

0805

(+) → +3V3_ANA, (-) → GND_STAR

B7. ESP32 Core

Module: ESP32-WROOM-32

Footprint: ESP32_WROOM_38P

Chân module

Tín hiệu

Kết nối

VDD3.3

+3V3_ESP

Nguồn

GND

GND_STAR

Ground

EN

EN_ESP

R_EN_ESP 10k → +3V3_ESP; SW_RESET → GND_STAR

IO0

BOOT_ESP

R_BOOT_ESP 10k → +3V3_ESP; SW_BOOT → GND_STAR

IO1

UART0_TX

Đến CP2102 RX

IO3

UART0_RX

Đến CP2102 TX

IO21

I2C_SDA

Pull-up 4.7k → +3V3_ANA

IO22

I2C_SCL

Pull-up 4.7k → +3V3_ANA

IO26

RELAY1_DRV

Đến Q_R1

IO27

RELAY2_DRV

Đến Q_R2

IO25

RELAY3_DRV

Đến Q_R3

IO14

RELAY4_DRV

Đến Q_R4

IO33

DHT22_RAW

Qua R_DHT_SER 100Ω

IO32

DS18B20_RAW

Qua R_DS_SER 100Ω

IO4

WATCHDOG_KICK

Đến TPL5010 DONE

IO16

LED_WIFI_CTRL

Đến LED_WIFI (active-low)

IO17

LED_MQTT_CTRL

Đến LED_MQTT (active-low)

IO13

LED_ERROR_CTRL

Đến LED_ERROR (active-low)

IO5

SD_CS

Đến MicroSD

IO18

SPI_SCK

Đến MicroSD

IO23

SPI_MOSI

Đến MicroSD

IO19

SPI_MISO

Đến MicroSD

IO35

VIN_SENSE_RAW

Qua R_VSENSE_SER 1k

IO36

Reserved / Test pad

NC

IO39

Reserved / Test pad

NC

B8. USB-UART, auto-reset và hardware watchdog TPL5010 (Tăng cường bảo vệ)

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

J_USB

Micro-USB

USB_MICRO_B

VBUS → USB_5V, D+/D- → ESD_USB, GND → GND_STAR

F_USB

PTC 0.5A 6V

RADIAL_D5

(1) → USB_5V, (2) → USB_5V_RAW

D_TVS_USB

TVS SMBJ5.0A

DO-214AA

K → USB_5V_RAW, A → GND_STAR

R_USB_LIM

2.2Ω 1/4W

1206

(1) → USB_5V_RAW, (2) → USB_5V_FUSED

ESD_USB

USBLC6-2SC6

SOT-23-6

I/O → D+/D-, GND → GND_STAR

U_USBUART

CP2102-GMR

QFN-28

VREGIN → +5V_SYS, TXD → UART0_RX, RXD → UART0_TX, DTR → DTR_USB, RTS → RTS_USB

Q_RST

BC847 NPN

SOT-23

B → DTR_USB qua 1k, C → EN_ESP, E → GND_STAR

Q_BOOT

BC847 NPN

SOT-23

B → RTS_USB qua 1k, C → BOOT_ESP, E → GND_STAR

U_WD

TPL5010

SOT-23-6

VDD → +3V3_ESP, GND → GND_STAR, DONE → WATCHDOG_KICK (GPIO4), RESET → WATCHDOG_RST

D_RST

BAT54S

SOT-23

WATCHDOG_RST → EN_ESP (không xung đột nút reset)

Relay lockout phần cứng: RELAY_EN kéo mặc định OFF bằng pull-down. Chỉ khi POWER_GOOD và BOOT_OK hợp lệ thì firmware mới kích RELAY_EN.

B9. Relay onboard 4 kênh (Tối ưu Snubber & Hạn dòng)

Mỗi kênh giống nhau (lấy kênh 1 làm mẫu):

Ref

Linh kiện

Footprint

Kết nối

R_RELAY_LIM

0.5Ω 1W (hạn dòng chung)

2512

(1) → +5V_MAIN, (2) → +5V_RELAY_RAW

C_RELAY_BULK

1000µF 16V Low-ESR 105°C

DIP_10x12.5 hoặc 12.5x20

(+) → +5V_RELAY_RAW, (-) → GND_STAR

K1

SRD-05VDC-SL-C

RELAY_SRD_5V

Coil+ → +5V_RELAY_RAW, Coil- → RELAY1_COIL-

Q_R1

S8050 NPN logic-level

SOT-23

B → RELAY1_DRV qua R_G_R1 100Ω, E → GND_STAR, C → RELAY1_COIL-

D_FLY1

1N4148

SOD-123

K → +5V_RELAY_RAW, A → RELAY1_COIL-

R_PD_R1

100kΩ

0805

Gate Q_R1 → GND_STAR

F_R1_SNUB

100Ω 1W + 0.1µF X2 275VAC

1206/1812

Song song tiếp điểm COM-NO

F_R1_MOV

MOV 275VAC (tùy chọn)

DISC_10MM

Song song contact relay

J_R1

Terminal block 3P 7.62mm

CONN_TB_7.62_3P

Pin1 → COM, Pin2 → NO, Pin3 → NC

Ghi chú quan trọng:

Tụ C_RELAY_BULK 1000µF được chọn để đảm bảo ổn định điện áp khi 4 relay bật đồng thời (tổng dòng peak ~1A). Nếu layout không đủ chỗ, tối thiểu phải dùng 680µF + 470µF song song.Thêm Diode TVS 5V (SMBJ5.0A) đấu từ +5V_RELAY_RAW xuống GND ngay tại chân cấp nguồn cho cụm Relay.

· Lý do: Khi 4 relay ngắt cùng lúc, năng lượng từ cuộn dây dội ngược về +5V_RELAY_RAW qua diode flyback. Mặc dù đã có tụ bulk 1000µF hấp thụ, nhưng việc thêm 1 TVS 5V (tùy chọn) sẽ bảo vệ IC MP1584 khỏi các xung điện áp nhọn nếu dây dẫn từ Buck đến Relay hơi dài.

Tương tự cho kênh 2, 3, 4.

B10. Khối DHT22 – J_DHT (3P 3.81mm)

· Chân 1 → +3V3_ANA, 2 → GND_STAR, 3 → DHT22_RAW

· R_DHT_SER = 100Ω, R_DHT_PU = 4.7k → +3V3_ANA, D_DHT_ESD = TVS SMBJ5.0A

B11. Khối DS18B20 – J_DS (3P 3.81mm)

Tương tự DHT22.

B12. Khối soil – J_SOIL (3P 3.81mm)

· Chân 1 → +3V3_ANA, 2 → GND_STAR, 3 → SOIL_RAW (nối vào ADS_A3)

· R_SOIL_SER = 1k, C_SOIL = 100nF, D_SOIL_ESD = TVS SMBJ5.0A

B13. Khối đo ắc quy – J_VBAT (2P 5.08mm)

· Chân 1 → +12V_PROTECTED, 2 → GND_STAR

· R_VTOP = 100k, R_VBOT = 33k, C_VSENSE = 100nF, R_VSENSE_SER = 1k, D_VSENSE_CLAMP = BAT54S

B14. ADS1115 & terminal analog J_AIN (6P 3.81mm)

U_ADS – ADS1115 (MSOP-8): VDD → +3V3_ANA, GND → GND_STAR, SDA → I2C_SDA, SCL → I2C_SCL, ADDR → GND_STAR.

C_ADS1 = 100nF, C_ADS2 = 10µF. Mỗi kênh: R_Ax_SER = 1k + TVS SMBJ5.0A. SOIL_RAW nối vào A3.

B15. I2C bus mở rộng – J_I2C_EXT (4P 3.81mm)

Pull-up 4.7k về +3V3_ANA, series 22Ω, TVS SMBJ5.0A.

B16. MicroSD

VCC → +3V3_ESP, GND → GND_STAR, CS/MOSI/MISO/SCK theo GPIO. Series 22Ω, pull-up CS 10k.

B17. LED trạng thái & Debug header

LED_PWR, LED_WIFI (GPIO16), LED_MQTT (GPIO17), LED_ERROR (GPIO13) – active-low, resistor 1.5k.

J_DEBUG 4P: +3V3_ESP, UART0_TX, UART0_RX, GND_STAR.

Test points: +12V_PROTECTED, +5V_SYS, +3V3_ESP, +3V3_ANA, GND_STAR, UART, EN, BOOT, I2C, WATCHDOG, POWER_GOOD, RELAY_EN, BOOT_OK.

C. KHỐI LED TRẠNG THÁI

POWER: sáng khi có 3.3V cho MCU.

WIFI: báo tình trạng Wi-Fi.

MQTT: báo trạng thái kết nối cloud/server.

ERROR: báo lỗi hệ thống, watchdog, degraded mode hoặc mất mạng kéo dài.

Yêu cầu: LED đặt gần mép board, có điện trở riêng từng LED, silkscreen chữ lớn rõ.

D. YÊU CẦU LAYOUT PCB (FINAL)

D1. Kích thước và công nghệ

Kích thước: 200mm × 150mm ±1mm

Số lớp: 2 lớp

Độ dày: 1.6mm

Đồng: 1 oz (ưu tiên 2 oz mặt dưới vùng Relay)

Bề mặt: ENIG bắt buộc

Vật liệu: FR-4, Tg ≥ 130°C

D2. Bố trí tổng thể

Cạnh trên: DHT22, DS18B20, Soil, ADS1115, I2C EXT.

Cạnh trái: USB, Debug Header.

Cạnh phải: MicroSD, BOOT/RESET.

Cạnh dưới: nguồn vào 12V, Battery sense, Relay terminals.

Trung tâm: ESP32, MP1584 5V và 3.3V, CP2102, ADS1115.

D3. Nguyên tắc bắt buộc

Buck nguồn gần đầu vào, SW node cực ngắn.

Điện trở hạn dòng Relay 0.5Ω phải đặt sát chân +5V_MAIN.

Mạch RC Snubber phải đặt sát chân terminal block của Relay.

Antenna ESP32 keepout đúng, không đổ đồng.

ESD/TVS đặt sát connector.

Slot cách ly giữa vùng relay/HV và vùng logic/LV (clearance 6–8mm).

Test points đầy đủ như B17.

D4. Cơ khí

4 lỗ vít M3 Φ3.2mm ở 4 góc, cách mép 5mm, không mạ.

D5. Chống cắm nhầm 220V

Khu relay tách biệt hoàn toàn, terminal pitch 7.62mm, silkscreen “CAUTION: HIGH VOLTAGE 220VAC ONLY”.

D6. Tản nhiệt và nhiễu

MP1584 có vùng copper tản nhiệt rộng + via nhiệt. Không đặt ESP32 sát cuộn cảm hoặc tụ đầu ra buck. Thêm VIA Stitching dọc slot cách ly.

E. SILKSCREEN

Phải in chữ trắng rõ, đúng chính tả.

Nhãn bắt buộc:

EcoSynTech V6.3 Industrial Pro

POWER, WIFI, MQTT, ERROR

DHT22, DS18B20, SOIL, ADS1115, I2C EXT

BATTERY / VIN (12-24V)

RELAY 1 / 2 / 3 / 4 (COM / NO / NC + sơ đồ mũi tên)

BOOT, RESET

F1 (2A Slow), TVS1, MOV1, GDT1

CAUTION: HIGH VOLTAGE 220VAC ONLY

THAY ĐÚNG GIÁ TRỊ CẦU CHÌ. KIỂM TRA CỰC TÍNH TRƯỚC KHI CẤP NGUỒN.

F. VÙNG CHE CHẮN CONFORMAL COATING

Vùng exclude: Tất cả terminal block, khe MicroSD, đầu USB, nút BOOT/RESET, antenna ESP32, debug header, test points, tiếp điểm relay.

Vùng được phủ: Toàn bộ linh kiện SMD còn lại.

Yêu cầu: Acrylic, độ dày 50–70µm, làm sạch flux kỹ, kiểm tra UV sau phủ.

G. BOM CHO 1 BỘ (FINAL)

Linh kiện chính

ESP32-WROOM-32 ×1

MP1584EN ×2

CP2102-GMR ×1

ADS1115 ×1

TPL5010 ×1

Relay SRD-05VDC-SL-C ×4

USB Micro-B ×1

P-MOSFET AO4407A ×1

TVS SMBJ24A ×1

GDT Bourns 2027-09-B ×1

MOV 14D201K ×1

Ferrite bead BLM18PG121SN1 ×2

USBLC6-2SC6 ×1

TVS SMBJ5.0A (bảo vệ VBUS) ×1

Tụ X2 0.1µF 275VAC (Snubber) ×4

Điện trở 100Ω 1W (Snubber) ×4

Điện trở 0.5Ω 1W 2512 (hạn dòng Relay) ×1

Tụ 1000µF 16V Low-ESR (C_RELAY_BULK) ×1

Terminal block (5.08mm & 7.62mm) ×13

Passives, diode, tụ low-ESR… (đầy đủ theo netlist).

Second-source gợi ý: MP1584 → AP63205, CP2102 → CH340C, Relay → HF46F/5-HS1.

H. YÊU CẦU GIA CÔNG

H1. PCB

FR-4 Tg ≥130°C, copper 1 oz (ưu tiên 2 oz mặt dưới Relay), ENIG bắt buộc, test flying probe 100%.

H2. Lắp ráp

Reflow SMD, hàn tay linh kiện cắm, vệ sinh flux cực kỹ trước coating.

H3. Test bắt buộc

Test ngược cực (12V cắm ngược).

Test nguồn 12V (đo 5V/3.3V không tải và có tải).

Test USB-UART (loopback).

Test LED trạng thái.

Test I2C Scan (ADS1115).

Test SD card đọc/ghi.

Test relay với tải giả (bóng đèn 220V) – kiểm tra Snubber và nhiệt độ.

Test cảm biến giả lập.

Test watchdog ngoài (giữ KICK LOW → reset sau 1.6s).

Test Relay lockout phần cứng (RELAY_EN).

Burn-in tối thiểu 48 giờ (đóng ngắt relay 5s/lần).

Test Relay cycle 10.000 lần (mẫu ngẫu nhiên).

I. BÀN GIAO BẮT BUỘC

Schematic (KiCad/Altium + PDF)

Layout (nguồn + Gerber RS-274X + Excellon + STEP 3D)

BOM Excel có MPN và link mua hàng

Pick-and-place CSV

Báo cáo DRC, clearance HV/LV, slot kiểm tra

10 board đã hàn, test đầy đủ, phủ coating, đánh số serial

Ghi chú lắp ráp, vùng exclude, hướng dẫn relay (NC/NO)

J. BẢO HÀNH & BẢO MẬT

Bảo hành: 12 tháng cho lỗi thiết kế, linh kiện, hàn. Không bảo hành do hồ quang điện làm cháy tiếp điểm nếu khách hàng tự ý tháo Snubber.

NDA: Toàn bộ tài liệu là bí mật của Bên A. Vi phạm phạt 300% giá trị hợp đồng + bồi thường.

K. BÁO GIÁ & TIẾN ĐỘ

Vui lòng báo giá chi tiết:

Thiết kế schematic + layout (trọn gói)

PCB trần 10 cái (có slot và ENIG)

Linh kiện theo BOM cho 10 bộ

Gia công hàn + phủ conformal coating cho 10 bộ

Test & burn-in

Thời gian giao hàng từng giai đoạn

Chi phí vận chuyển

Hạn nhận báo giá: …/…/2026

Liên hệ: [Tên bạn, số điện thoại, email]

Xác nhận của bên nhận thầu (sau khi thương lượng sẽ ký hợp đồng chính thức):

Tôi đã đọc và hiểu toàn bộ yêu cầu trên, cam kết thực hiện đúng netlist phiên bản 6.3 Final, bảo mật tuyệt đối, và bàn giao đầy đủ hồ sơ.

Ngày … tháng … năm 2026

Đại diện bên nhận thầu

(Ký tên)

Bộ tài liệu này đã hoàn hảo nhất